Администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2023                                 п. Первоманск                                     № 39

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на 2022-2039 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методические рекомендации от 06.05.2011 г. N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация Первоманского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на 2022-2039 годы.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене "Ведомости Манского района".

Глава Первоманского

сельсовета                                                       Т. А. Краснослободцева

приложение к постановлению

администрации Первоманского сельсовета

от 20.03.2023 № 39

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Первоманского сельсовета

Манского района Красноярского края

ТОМ 1. ПРОГРАММА	5

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	42

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	52

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	58

ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	63

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА	63

1.1. Характеристика Первоманского сельсовета	63

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	63

1.3. Прогноз развития промышленности	66

1.4. Прогноз развития застройки	66

1.5. Прогноз изменения доходов населения	67

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	68

2.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	68

2.2 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	68

2.3. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	70

2.4 Прогноз спроса на услуги по водоотведению	70

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	72

3.1. Анализ существующего состояния системы электроснабжения	72

3.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	72

3.1.2. Характеристика системы электроснабжения	73

3.1.3 Балансы и мощности ресурса	73

3.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	74

3.1.5 Зона действия источников ресурса и дефициты мощности	75

3.1.6. Надежность работы системы	75

3.1.7. Качество поставляемого ресурса	77

1.3.8 Воздействие на окружающую среду	77

1.3.9 Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы	78

3.1.10.	Анализ структуры тарифов на электрическую энергию	80

3.1.11.	Технические и технологические проблемы в системе	87

3.2. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	88

3.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	88

3.2.2.	 Характеристика системы теплоснабжения	89

3.2.2.1 Источники тепловой энергии (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)	89

3.2.2.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты (анализ эффективности и надежности имеющихся сетей теплоснабжения)	90

3.2.3.	Балансы и мощности ресурса (анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса)	91

3.2.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	92

3.2.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)	92

3.2.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)	92

3.2.8. Воздействие на окружающую среду	94

3.2.9.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы	95

3.2.10 Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию	96

3.2.11 Техническиеитехнологическиепроблемывсистеме	97

3.3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения	97

3.3.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	97

3.3.2.	Характеристика системы водоснабжения	100

3.3.2.1 Источники водоснабжения (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)	100

3.3.2.2	 Водопроводные сети системы водоснабжения (анализ эффективности и надежности имеющихся сетей водоснабжение)	100

3.3.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	102

3.3.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)	102

3.3.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)	103

3.3.7. Качество поставляемого ресурса	103

3.3.8. Воздействие на окружающую среду	104

3.3.9. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы	104

3.3.10 Анализ структуры себестоимости тарифов на водоснабжения	105

3.3.11 Технические и технологические проблемы в системе	106

3.4. Анализ существующего состояния системы водоснабжения	107

3.4.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	107

3.4.2 Характеристика системы водоотведения	107

3.4.2.1 Источники водоотведения (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)	107

3.4.2.2 Водопроводные сети системы водоотведения (анализ эффективности и надежности имеющихся сетей водоснабжение)	107

3.4.3. Балансы и мощности ресурса (анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса)	108

3.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета	108

3.4.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)	109

3.4.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)	109

3.4.7. Качество поставляемого ресурса	110

3.4.8. Воздействие на окружающую среду	110

3.4.9. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы	110

3.4.10 Анализ структуры себестоимости тарифов	111

3.4.11 Технические и технологические проблемы в системе	111

3.5.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	112

3.5.1.	Институциональная структура	112

3.5.2 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	112

3.5.3.Балансы и мощности ресурса	113

3.5.4 Воздействие ТБО на окружающую среду	114

3.5.5. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы	114

3.5.6 Анализ структуры тарифов сбора и утилизации твердых бытовых отходов	116

2.5.6 Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации твердых бытовых отходов	117

3.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения	117

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	118

4.1 Анализсостоянияэнергоресурсосбережения	118

4.2 Анализсостоянияучетапотребленияресурсов,используемыхприборовучета ипрограммно-аппаратных комплексов	119

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	120

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	127

РАЗДЕЛ 7.ПЕРСПЕКТИВНАЯСХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	128

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	133

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	136

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТКО	137

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	138

РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	139

РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	140

РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	142

14.1.	Формирование проектов	142

14.2.	Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы	142

14.3.	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов	142

РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	144

15.1.	Расчет прогнозного совокупного платежа населения города за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий	144

15.2. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения	145

РАЗДЕЛ 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	147

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	148

- ТОМ 1. ПРОГРАММА

- РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2022-2039 ГГ.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсоветаМанского района Красноярского края на 2022-2039 гг. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 2.2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2.3. Поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011 г, Пр-701. 2.4. Муниципальный контракт №ПКР 4/22 от 14.01.на выполнение работ для муниципальных нужд. |
| 3. Заказчик программы | Администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края |
| 4. Разработчик программы | ООО «СтройЭнергоИнновации», ИНН 3827039137, Иркутская область, г. Иркутск, Фридриха Энгельса, 8б, оф. 303. |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Первоманского сельсовета: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Первоманском сельсовете. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Первоманского сельсовета. |
| 6. Задачи программы | 6.1. Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2. Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов, путем внедрения нового ресурсоэнергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг: - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 85% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2. Качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60° С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников электроэнергии ±5 % 7.3. Показатели степени охвата приборами учета: - бюджетные организации - 100%; - многоквартирные дома – 80% к расчётному сроку; - прочие потребители – 70% к расчётному сроку. 7.4. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2039 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - 2022 год - 1-2 процента; - 2039 год - 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2022 – 2039 годы |
| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования – 139423,1тыс. рублей |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1. Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 %. 10.2. Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 %. 10.3. Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4. Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6. Улучшение экологической обстановки в Первоманском сельсовете, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7. Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в Первоманском сельсоветеКрасноярского края. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация Первоманского сельсоветаМанского районаКрасноярского края. |
| 12. Руководитель программы | Заместитель главы Первоманского сельсовета по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ). |

- РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры сопровождается ссылкой на более детальный анализ в разделе 3 «Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры» Тома 2 «Обосновывающие материалы».

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.1.1 Институциональная структура

Поставщиками электрической энергии для нужд абонентов Первоманского сельсоветаслужат компанияПАО «Красноярскэнергосбыт». Расчеты за оказанные коммунальные услуги осуществляются на договорной основе по нормативам потребления и приборам учета.

2.1.2 Характеристика системы электроснабжения

В Первоманском сельсоветеэлектроснабжение осуществляется централизованным способом. Основными источниками электроснабжения являются:

- ПС 35/10 кВ «Ветвистое» №80, оборудованная двумя трансформаторами 5600кВА каждый;

-ПС 35/6кВ «Первоманская» №83, оборудованная двумя трансформаторами 4000кВА каждый.

Электроснабжение потребителей осуществляется посредством ВЛ 10(6)кВ.

Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, в количестве 19 шт. и воздушные линии электропередачи 10кВ имеют высокую степень износа, по данным эксплуатирующей организации 70-100%, и нуждаются в капитальном ремонте.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части жилого фонда с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

2.1.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям Первоманского сельсовета Красноярского края составляет –  1440,1 кВт в том числе:

- на жилищный  фонд -  1080,2 кВт;

- на объекты соцкультбыта – 359,9 кВт.

Таблица 2.1.3.1. Электрическая нагрузка на объекты культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование потребителя | Электрическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели, м2, место | норма, кВт/м2, кВт/место | всего, кВт |
| Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ п.Первоманск | 140 | 0,25 | 35 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения п.Первоманск | 468 | 0,25 | 117 |
| 3 | Отделение общей врачебной практики | 100 | 0,054 | 5,4 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт д.Кускун | 100 | 0,054 | 5,4 |
| 5 | Дом культуры п.Первоманск | 200 | 0,46 | 92 |
| 6 | Дом культуры п.Ветвистый | 100 | 0,46 | 46 |
| 7 | Библиотека п.Первоманск | 200 | 0,054 | 10,8 |
| 8 | Библиотека п.Ветвистый | 150 | 0,054 | 8,1 |
| 9 | Физкультурно-спортивные залы | 644,8 | 0,054 | 34,8 |
| 10 | Отделения почтовой связи | 100 | 0,054 | 5,4 |
|  | Итого Объектов культурно-бытового обслуживания |  |  | 359,9 |
|  | Всего |  |  | 1440,1 |

Таблица 2.3.1.2 – Объем электропотребления по населенным пунктам Первоманского сельсовета

| № п/п | Потребитель | Электропотребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Первоманск | 1 789 998 |
| 2 | п. Ручейки | 15 282 |
| 3 | п. Ветвистый | 115 847 |
| 4 | д. Кускун | 3 700 379 |
| 5 | Всего по МО | 5621506 |

2.1.4 Доля поставки электроснабжения по приборам учета

По состоянию на 01.01.2022 года:

- доля объемов электрической энергии (далее по тексту – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %.

2.1.5 Зоны действия источников системы электроснабжения

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников системы электроснабжения по МО

Согласно генеральному плануПервоманского сельсовета Манского района, общая электрическая нагрузка по Первоманскому сельсовету составляет:

- на 2026г. (1 очередь) – 534,9 кВт;

- на 2036г. (расчетный срок (в т.ч. 1 очередь)) – 993,5 кВт.

Таблица 2.2.6. Объем электроснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Электрическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели, м², место | норма, кВт/м², кВт/место | всего, кВт |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | 1 очередь | 21960 | 0,022 | 483,12 |
| 2 | Расчетный срок (в т.ч. 1 очередь) | 41300 | 0,022 | 908,6 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) |  |  |  |  |
| 1 | Внешкольные учреждения | 15 | 0,25 | 3,75 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | 540 | 0,054 | 29,16 |
| 3 | Бассейны | 250 | 0,054 | 13,5 |
| 4 | ФАП д.Кускун | 100 | 0,054 | 5,4 |
|  | Итого на 1 очередь | - | - | 51,81 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ (д.Кускун) | 45 | 0,25 | 11,25 |
| 2 | Учреждение клубного типа д.Кускун | 40 | 0,46 | 18,4 |
| 3 | Учреждение клубного типа п.Первоманск | 120 | 0,46 | 55,2 |
|  | Итого на расчетный срок | - | - | 84,85 |
| 1 | Всего на 1 очередь |  |  | 534,9 |
| 2 | Всего на расчетный срок ( в т.ч 1 очередь) |  |  | 993,5 |

Первоманский сельсовет по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год располагает достаточной мощностью для удовлетворения потребностей в электроэнергии потребителей. Дефицит в системе электроснабжения, не наблюдается.

2.2.7 Надежность работы системы электроснабжения

Категория надежности электроснабжения электроприемники определяется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и других.

В Первоманском сельсовете схема электроснабжения полностью соответствует категоричности потребителей по надежности.

2.2.8 Качество поставляемого энергоснабжения

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормыопределяетМежгосударственныйстандарт:«Электрическаяэнергия.Совместимостьтехническихсредствэлектромагнитная.Нормыкачестваэлектрическойэнергиивсистемахэлектроснабженияобщегоназначения»ГОСТ13109-97.ВТаблице2.2.8приведеныосновныепоказателикачестваэлектрическойэнергииинаиболеевероятныепричиныотклоненияотнормативныхпоказателей.

Таблица 2.2.8. Показатели качества электрической энергии

| № п/п | Обозначение | НаименованиеПКЭ | Наиболеевероятная причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонениенапряжения |  |  |
| 2 | δUy | установившееся отклонениенапряжения | графикнагрузки потребителя |
| 3 | Колебаниянапряжения |  |  |
| 4 | δUt | размахизменения напряжения | потребитель срезкопеременой нагрузкой |
| 5 | Pt | дозафликера |  |
| 6 | Несимметриянапряженийвтрёхфазнойсистеме |  |  |
| 7 | K2U | коэффициентнесимметрии напряжений по обратнойпоследовательности | потребитель снесимметричнойнагрузкой |
| 8 | K0U | коэффициентнесимметриинапряженийпо нулевой последовательности |  |
| 9 | Несинусоидальностьформыкривойнапряжения |  |  |
| 10 | KU | коэффициент искажениясинусоидальностикривой напряжения | потребительснелинейнойнагрузкой |
| 11 | KU(n) | коэффициентn-ой гармоническойсоставляющейнапряжения |  |
| 12 | Прочие |  |  |
| 13 | Δf | отклонениечастоты | особенностиработысети,климатические условияилиприродныеявления |
| 14 | ΔtП | длительностьпровала напряжения |  |
| 15 | Uимп | импульсноенапряжение |  |
| 16 | KперU | коэффициентвременного перенапряжения |  |

Выполнитьоценкуситуацииподанномуразделувчастикачествапоставляемой электрической энергии непредставляетсявозможнымвсвязисотсутствиемнеобходимойинформации.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

Одним из видов загрязнения окружающей среды является электромагнитное загрязнение. Главными их источниками являются электростанции и подстанции, телевизионные и радиолокационные станции, высоковольтные линии электропередач, электротранспорт и др.

Мерой воздействия электромагнитных полей является напряженность поля. Поля повышенной напряженности оказывают негативное воздействие на организм человека, вызывают расстройства нервной системы, головную боль, утомляемость, развитие неврозов, бессонницу и т.д.

В целях снижения отрицательного воздействия организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками электромагнитного загрязнения, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Защитные зоны от линий электропередачи напряжением 6, 35, 110, 220, 500 кВ устанавливаются в размере 10, 15, 20, 25, 30 метров в обе стороны от вертикальной проекции крайних проводов, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливается в размере 30 метров согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.1.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроснабжение для населения составляет с 01.07.2021 по 31.12.2021 г. – 1,9 руб./кВт*ч, согласно Приказу министерству тарифной политики Красноярского края № 57-э от 17.12.2020 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт».

2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжение:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций;

- зарастание веток деревьев в охранной зоне ЛЭП.

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.2.1 Институциональная структура системы теплоснабжения

Собственником теплоисточников является Администрация Первоманского сельсоветаМанского района. В границах Первоманского сельсовета действует теплоснабжающая организация ООО «Жилпрогресс-1», обслуживающая муниципальную котельную поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) и тепловые сети муниципальной котельной.

2.2.2 Характеристика системы теплоснабжения.

На территории Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края тепловая мощность и тепловая энергия используются на отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция, потребление тепловой энергии на технологические нужды отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

На территории поселка Первоманск функционирует 1 муниципальная котельная, расположенная в производственном секторе № 4, здание 2. Муниципальная котельная отапливает 21 многоквартирных дома, 208 индивидуальных жилых домов, 17 общественных зданий и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 11,02 км.

Система теплоснабжения поселка Первоманск является открытой системой теплоснабжения.

Теплоснабжение жилых домов усадебного типа, общественных зданий, расположенных на территории поселка Первоманск, не подключенных к муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

Системы теплоснабжения поселка Ветвистый, поселка Ручейки, деревни Кускун являются децентрализованными системами теплоснабжения. На территории указанных населенных пунктов муниципальные котельные и тепловые сети отсутствуют. Теплоснабжение жилых домов усадебного типа, общественных зданий, расположенных на территории указанных населенных пунктов, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

2.2.3 Балансы мощности и ресурса системы теплоснабжения.

Перечень потребителей тепловой энергии Первоманского сельсовета от муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год представлен в Таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1.Перечень потребителей тепловой энергии Первоманского сельсовета

от муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный

сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии | Количество потребителей тепловой энергии, штук | Отапливаемый объем потребителя тепловой энергии, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | поселок Первоманск | 21 | 80857 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома |  | 208 |  |
| 3 | Общественные здания |  | 17 | 48584 |
| Итого по муниципальной котельной: |  |  | 246 | 129441 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Таблице 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.2.Существующие и перспективные значения установленной тепловой

мощности основного оборудования муниципальной котельной поселка

Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| Наименование муниципальной котельной | Установленная тепловая мощность основного оборудования муниципальной котельной, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

2.2.4 Доля поставки теплоснабжения по приборам учета

Доля отпуска тепловой энергии с котельной (на коллекторах), осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, составляет 100%.

2.2.5 Зоны действия источников системы теплоснабжения

Зона действия муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) охватывает центральную часть поселка Первоманск по улице Гагарина, улице Зеленая, улице Кравченко, улице Крупской, улице Лесная, улице Мрачека, улице Новая, улице Приозерная, улице Рябинского, улице Садовая, улице Солнечная, улице Тельмана. К муниципальной котельной подключено 21 здание многоквартирных домов, 208 зданий индивидуальных жилых домов и 17 общественных зданий. Муниципальная котельная имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 11,02 км.

Зона действия муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлена в Таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5. Зона действия муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес места нахождения потребителя тепловой энергии | Количество потребителей тепловой энергии, штук | Отапливаемый объем потребителя тепловой энергии, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома | поселок Первоманск | 21 | 80857 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома |  | 208 |  |
| 3 | Общественные здания |  | 17 | 48584 |
| Итого по муниципальной котельной: |  |  | 246 | 129441 |

2.2.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников системы теплоснабжения по МО

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), потерь тепловой мощности в тепловых сетях муниципальной котельной и расчетной тепловой нагрузки по муниципальной котельной представлены в Таблицах2.2.6.1 и 2.2.6.2.

Таблица 2.2.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| Наименование параметра | Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 16 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,014 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 15,986 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | 0,644 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,324 |

Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Таблице 2.2.6.2.

Таблица 2.2.6.2. Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| Наименование параметра | Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |
| --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | 12,018 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час | 0 |

Дефициты тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

2.2.7 Качество поставляемого теплоснабжения

Отказы на источниках тепловой энергии и на тепловых сетях муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), приведшие к нарушению теплоснабжения, в отчетном (базовом) 2021 году не зарегистрированы. В настоящее время, факты, указывающие на некачественное предоставление коммунальных услуг централизованного теплоснабжения, не установлены.

2.2.8 Надежность работы системы теплоснабжения

На перспективу до 2039 года показатели надежности теплоснабжения характеризуют систему теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), как малонадежную систему теплоснабжения.

Применение в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов на перспективу до 2039 года не прогнозируется.

2.2.9 Воздействие на окружающую среду

В настоящее время котельные в результате своей работы производят много выбросов в атмосферу и окружающую среду.

Источники тепловой энергии работают на твердом топливе. Исходя из этого нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, золы, пыли неорганической, твердых частиц.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. Объемы воздействия на окружающую среду определены в проекте ПДВ на котельные Первоманского сельсовета. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на котельных имеется. Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ ниже предельно допустимых.

2.2.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых Министерством тарифной политики Красноярского края на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первоманского сельсовета ООО «Жилпрогресс-1», с учетом последних 3 лет представлена в Таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых Министерством тарифной политики Красноярского края на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первоманского сельсовета ООО «Жилпрогресс-1», с учетом последних 3 лет

| Наименование муниципальной котельной | Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям сельсовета, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. | с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 2870,28 | 2982,22 | 3098,53 |

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первоманского сельсовета ООО «Жилпрогресс-1», формируется одноставочным тарифом.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социальных значимых категорий потребителей, на территории Первоманского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не установлена.

2.2.11 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Основной проблемой развития системы теплоснабжения Первоманского сельсовета в целом является низкая потребность среди потребителей тепловой энергии сельсовета в централизованном теплоснабжении. Население сельсовета предпочитает установку индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

Проблемами организации качественного теплоснабжения Первоманского сельсовета являются отсутствие водоподготовительной установки в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепловой энергии, вырабатываемой муниципальной котельной, отсутствие в муниципальной котельной средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепловой энергии, отсутствие организации ведения статистики по авариям на тепловых сетях муниципальной котельной.

Проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения Первоманского сельсовета являются износ котельного и вспомогательного оборудования, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), износ тепловых сетей муниципальной котельной, низкое качество теплоизоляции тепловых сетей муниципальной котельной.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не выносились.

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.3.1 Институциональная структура системы водоснабжения

Вопросы водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы источников водоснабжения, а также предоставление коммунальных услуг водоснабжения возложены на обслуживающую организацию – ООО «Жилпрогресс-1» ИНН 2424007395.

2.3.2 Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения Первоманского сельсовета являются подземные воды.

На территории Первоманского сельсовета организовано централизованное водоснабжения.

Источники водоснабжения делятся по территориальному делению, каждая зона водоснабжения соответствует административной территории населенных пунктов сельсовета.

Водоснабжение в Первоманском сельсовете имеет в своем составе 6 скважин подземного питьевого водоснабжения и 1 источник технического водоснабжения (поверхностный), из них:

- в п. Первоманск: 4-е водозаборные скважины расположены (ул. Новая 25Б, ул. Новая 28А, ул. Новая 28Б, ул. Садовая 22В) используются для централизованного питьевого водоснабжения;

- в п. Первоманск: 1-ин поверхностный источник технического водоснабжения (южнее 500м. п. Первоманск на реке М.Ангажа), обеспечивающий подпиточной водой централизованную котельную;

- в п. Ветвистый: 1-на водозаборная скважина расположена, ул. Центральная, 30Б, используется для централизованного питьевого водоснабжения;

- в п.Ручейки: 1-на водозаборная скважина, расположена в производственном секторе, используется для централизованного питьевого водоснабжения.

Также часть населения пользуется индивидуальными скважинами или поверхностными водами.

Из скважин централизованного водоснабжения вода, поступает в резервуары накопители (п. Первоманск ул. Садовая 22Г, Новая 25В), далее самотеком и по средством насосных станций (п. Ветвистый, п. Ручейки) поступает в сеть централизованного водоснабжения.

2.3.3 Балансы мощности и ресурса системы водоснабжения

Общий расчетный баланс реализации холодной воды для Первоманского сельсовета на 2021 год, составил 166,16 тыс. м³/год. Фактически переданный и потребленный объем холодной воды в 2021 году (в том числе потери) составил 66,30 тыс. м³/год.

Общий расчетный баланс реализации горячей воды для Первоманского сельсовета на 2021 год, составил 88,59 тыс. м³/год. Фактически переданный и потребленный объем горячей воды в 2021 году (в том числе потери) составил 3,788 тыс. м³/год.

В Первоманском сельсовете в системе централизованного водоснабжения, установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-6,3-125. Средняя мощность глубинных насосов составляет 212 м³/час, что суммарно по сельсовету составляет 1272 м³/сут.

2.3.4 Доля поставки водоснабжения по приборам учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

В настоящее время в Первоманском сельсовете оснащенность приборами учета:

п. Ветвистый: население – 97%, бюджетные учреждения - 0%, промышленные предприятия - 0%;

п. Ручейки: население – 80%,бюджетные учреждения - 0%, промышленные предприятия - 0%;

п. Первоманск: население – 85%, бюджетные учреждения – 100%, промышленные предприятия - 0%.

В д. Кускун водоснабжение нецентрализованное.

Бюджетные учреждения в населенном пункте отсутствуют, населения используют индивидуальные источники водоснабжения или поверхностные воды. Учет воды не ведется.

Учет водопотребления у потребителей, не имеющих приборов учета, ведется по нормативу потребления.

2.3.5 Зоны действия источников системы водоснабжения

В Первоманском сельсовете, технологические зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения представлены в следующем виде:

1. В поселке Первоманск:

- водоснабжение обеспечивается по сети централизованного водоснабжения общей протяженностью 15711 м. Сети централизованного водоснабжения проложены подземной прокладкой на глубине 2,5 м. ниже уровня поверхности земли, протяжённостью 9426,6 м или 40%. Совместно с тепловыми сетями в железобетонных лотках, протяжённостью 6284,4 м или 60%.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение - отсутствует.

- водопровод технического водоснабжения котельной (подпитка) от нежилого здания насосная «Озеро» до нежилого здания «Котельная» общей протяженность 1809 м;

2. В поселке Ветвистый:

- централизованное водоснабжение обеспечивается по сети трубопровода общей протяженностью 4650 м. Сети проложены подземной прокладкой на глубине 2,5 м. ниже уровня поверхности земли.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение – отсутствует.

3. В поселке Ручейки:

- централизованное водоснабжение обеспечивается по сети трубопровода общей протяженностью 1722 м. Сети проложены подземной прокладкой на глубине 2 метра ниже уровня поверхности земли.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение – отсутствует.

3. В деревне Кускун:

- централизованное и нецентрализованное (летнее) водоснабжение отсутствует. Население использует индивидуальные скважины или поверхностные источники воды, а так же организована доставка воды специализированным автотранспортом.

2.3.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников системы водоснабжения по МО

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления), представлена в Таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6. Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений

| № п/п | Населенный пункт | Баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (2021) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объём потребления воды, %. | Объём фактического потребления, тыс. м³/год |
| 1 | п. Первоманск | 87,7 | 58201,9 |
| 2 | п. Ветвистый | 9,41 | 6238,03 |
| 3 | п. Ручейки | 2,81 | 1862,38 |
| 4 | д. Кускун | н/д | н/д |
| Всего |  | 100 | 66302,31 |

Территориальная структура потребления воды соответствует административным границам Первоманского сельсовета, где размещено 6 источников водоснабжения.

Располагаемая мощность насосного оборудования в Первоманском сельсовете составляет 1272 м³/сут. фактическое среднее потребление воды в сутки по сельсовету составляет 544,88 м³/сут.

Резерв производственных мощностей составляет 727,12 м³/сут., что составляет 57,16 %.

В настоящий момент централизованное водоснабжение поселения не испытывает дефицита воды. Источники водоснабжения имеют достаточный дебет и установленную мощность насосного оборудования. Однако на одной скважине отмечается недостаточный дебет воды (п. Первоманск ул. Садовая, 22В). Данный факт отмечается в разные периоды времени года, в основном при максимальном водопотреблении (лето).

2.3.7 Качество поставляемого водоснабжения

На территории Первоманского сельсовета для централизованного водоснабжения эксплуатируются 6 водозаборов, вода из скважин: п. Первоманск, ул. Новая, 25Б (скважина 1493), ул. Новая 28А (скважина 1), ул. Новая 28Б (скважина 2), ул. Садовая, 22В (скважина8/6); п. Ветвистый, ул. Центральная, 30Б (скважина 678); п. Ручейки, производственный сектор №1. На всех скважинах ежемесячно проводится лабораторные исследования воды на соответствие требованиям, предъявляемым к воде централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. По результатам испытаний вода соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» (СП 2.1.3684-21).

Показатели качества обслуживания абонентов Первоманского сельсовета за 2021 год, указано в Таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7. Показатели качества обслуживания абонентов Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края

| № п/п | Группа | Целевые показатели на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
| 2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), % | 85% |
| 3 | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | % |
| 3.1 | население (%) | 94 |
| 3.2 | промышленные объекты (%) | 0 |
| 3.3 | объекты социально-культурного и бытового назначения (%) | 100 |

2.3.8 Надежность работы системы водоснабжения

За базовый 2021 год, аварийных ситуаций, перерывов в водоснабжении, выхода из строя оборудования источников водоснабжения не зафиксировано.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения за 2021 год, указано в Таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения за 2021 год

| № п/п | Группа | Целевые показатели на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене централизованного водоснабжения, км. | 2,9 |
| 2 | Аварийность на сетях водопровода централизованного водоснабжения (ед/км) | 0 |
| 3 | Износ водопроводных сетей централизованного водоснабжения, (%) | 12 |

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

2.3.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сведения об используемых тарифах на коммунальные услуги указаны в Таблице 2.3.10.

Таблица.2.3.10. Сведения об используемых тарифах коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения

| № п/п | Поселение | Организация коммунального комплекса | Период действия тарифа | Тариф, рублей/ 1 м³ | Нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первоманский сельсовет централизованное водоснабжение (ХВС) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилпрогресс-1" | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 100,34 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края № 762-в от 14.12.2020 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 125,00 |  |
| 2 | Первоманский сельсовет (теплоноситель) | Общество с ограниченной ответственностью "Жилпрогресс-1" | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 100,34 | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края № 335-п от 17.12.2020 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 125,00 |  |

2.3.11 Технические и технологические проблемы в системе

В Первоманском сельсовете при обеспечении централизованным водоснабжением существуют следующие проблемы:

- отсутствует водоочистка и обеззараживание воды;

- износ сетей централизованного водоснабжения;

- износ резервуара ВНБ;

- износ насосного оборудования (крыльчатка);

- недостаточный уровень воды (дебет) на водозаборной скважине в п. Первоманск, ул. Садовая, 22В.

Значительный износ приводит к техническим и технологическим проблемам, возникающим при водоснабжении сельсовета. На данный момент за 2021 год аварий в системе централизованного водоснабжения не зафиксировано.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, нет.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

2.4.1 Институциональная структура системы водоотведения

Вопросы водоотведения, обеспечения бесперебойной работы транспортировку сточных вод, а также предоставление коммунальных услуг водоотведения возложены на обслуживающую организацию – ООО «Жилпрогресс-1» ИНН 2424007395.

2.4.2 Характеристика системы ресурсоснабжения системы водоотведения

В настоящее время в Первоманском сельсовете отведение хозяйственно - бытовых стоков осуществляется централизованным и децентрализованным способом. Протяженность канализационных сетей составляет 6500 м, год строительства - 1988 г. Глубина прокладки труб 0,5-4,5 м. В настоящее время, по данный обслуживающей организации износ сетей составляет 1%.

Структура системы сбора и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов.

Сточные воды от потребителя в п. Первоманск отводятся по самотечной сети протяжённостью 6500 км в безнапорный главный коллектор, далее по асбестоцементной трубе протяженностью 2535 м в пруд – накопитель.

В 2020 году начато строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/сут. На момент разработки программы строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы

В других населенных пунктах отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом.

2.4.3 Балансы мощности и ресурса системы водоотведения

В Первоманском сельсовете в настоящее время канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В базовом 2021 году общий объем водоотведения, составляет 22,233 тыс.м³/год. Общий расчетный баланс поступления сточных вод в 2039 году по Первоманскому сельсовету составляет 93,870  тыс. м³/год.

В 2020г начато строительство канализационных очистных сооружений в п. Первоманск производительностью 200 м3/ сутки. Строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы.

2.4.4 Доля поставки водоотведения по приборам учета

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

2.4.5 Зоны действия источников системы водоотведения

В настоящий момент, структура системы сбора и отведения сточных вод включает в себя единую систему самотечных трубопроводов и накопителя для последующей утилизации сточных вод. В п. Первоманск стоки с ул. Приозерной осуществляется посредством через перекачивающую насосную станцию (нахождение между ул.Тельмана и ул. Приозерная) с подачей стоков в коллекторную сеть, проходящую по ул. Крупской.

В технологическую зону централизованного водоотведения можно отнести п. Первоманск. К зоне децентрализованного водоотведения относится п. Ветвистый, п. Ручейки, д. Кускун.

2.4.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников системы водоотведения по муниципальному образованию

В Первоманском сельсовете в настоящее время канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В базовом 2021 году общий объем водоотведения, составляет 22,233 тыс.м³/год. Общий расчетный баланс поступления сточных вод в 2039 году по Первоманскому сельсовету составляет 93,870  тыс. м³/год .

В 2020г начато строительство канализационных очистных сооружений в п. Первоманск производительностью 200 м3/ сутки. Строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы.

2.4.7 Качество поставляемого водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод и качества обслуживания абонентов, в Таблице2.4.7.

Таблица 2.4.7. Показатели качества очистки сточных вод и качества обслуживания абонентов

| № п/п | Группа | Целевые показатели на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатель качества очистки сточных вод |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | 0% |
| 1.2 | Доля сточных вод, отвечающих требованиям ВСС и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» | 0% |
| 2 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 2.1 | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 58,6% |

2.4.8 Надежность работы системы водоотведения

Показатели надежности работы системы водоотведения, указаны в Таблице2.4.8.

Таблица 2.4.8. Целевые показатели надежности работы системы водоотведения

| № п/п | Группа | Целевые показатели на 2021 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км. | 0,06 |
| 2 | Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0 |
| 3 | Износ металлических водопроводных сетей (в процентах),% | 1 |

2.4.9 Воздействие на окружающую среду

Одной из основных проблем системы водоотведения в России является ее негативное влияние на экологию. Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

В Первоманском сельсовете очистка сточных вод не осуществляется, канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Неочищенные канализационные стоки несут существенный вред экологии и являются главным источником угрозы для здоровья человека, так как люди и животные бывают заражены патогенами (болезнетворными бактериями и другими паразитами).

В целях исключения возможного ухудшения качества воды в реках и почвы вследствие сбросов неочищенных канализационных стоков, далее в программе будет рассматриваться вопрос проектирования и строительства КОС.

2.4.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский район, п. Первоманск, ИНН 2424007395), в Таблице 2.4.10.

Таблица 2.4.10. Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Жилпрогресс-1»

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2022 | с 01.07.2021 по 31.12.2022 |
| 1 | Прочие потребители | руб./м3 | 32,80 | 42,30 | 42,30 | 42,30 |
| 2 | Население (тариф указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 39,36 | 50,76 | 50,76 | 50,76 |

2.4.11 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

На сегодняшний день, в связи с низким износом существующих объектов централизованного водоотведения, а так же началом реализацией планов по строительству КОС, дополнительных мероприятия по реализации схемы водоотведения в Первоманском сельсовете, не требуется.

Объекты централизованного водоотведения работают в штатном режиме, аварии и перерывы в работе централизованного водоотведения в Первоманском сельсовете не зафиксированы.

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

2.5.1 Институциональная структура системы ТБО

На территории Первоманского сельсоветасбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится специальным автотранспортом с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Работа специального автотранспорта по транспортировке твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с маршрутными графиками.  Транспортировку твердых бытовых отходов осуществляет управляющая компания ООО «РостТех», ИНН 3812065046.

2.5.2 Характеристика системы ТБО

В настоящее время на территории сельсовета действуют два объекта размещения отходов – свалки, расположенные в районе д. Кускун и п. Первоманска.

Таблица 2.5.2. Сведения о несанкционированных местах размещения отходов (свалках) на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Тип объекта | Состояние объекта | Ближайший населенный пункт | Направление | Расстояние | Площадь объекта с учетом СЗЗ, га | Вместимость, т | Мощность, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка | Свалка ТКО | Действующий | Кускун | Ю | 0,75 | 0,20 | 800,00 | 10,00 |
| Свалка | Свалка ТКО | Действующий | Первоманск | С-В | 1,00 | 0,50 | 6000,00 | 1800,00 |

На территории Первоманского сельсовета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в рабочем поселке, но и на прилегающих территориях.

В соответствии с утвержденной «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 №77-1795-од «О внесении изменений в Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.06.2016 № 1/451-од  «Об утверждении территориальной схемы  обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами, в Красноярском крае»), муниципальное образование Манский район относится к  Красноярской правобережной технологической зоне.

В Красноярской правобережной технологической зоне по результатам конкурсного отбора назначен региональный оператор, который осуществляет сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО.

В настоящее время ТКО муниципального образования поступают на Мусоросортировочный комплекс ООО "РостТех". Расположенный в 950 м на север от СНТ «Подснежник-Шумково».Далее отходы планируется захоранивать на объекте по размещению промышленных и коммунальных отходов ООО "РостТех".

2.5.3 Балансы мощности и ресурса системы ТБО

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Расчет количества твердых коммунальных отходов произведен согласно приказов Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «О внесении изменения в Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 15.01.2021 № 77-51-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» № 77-523-од от 05.02.2021 и № 77-712-од от 05.03.2021. Первоманский сельсовет относится к Красноярской правобережной технологической зоне.

Таблица 2.5.3. Ориентировочные количества образующихся твердых коммунальных отходов

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Кол-во м3/год, расчетный срок | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы (мусор) от уборки территории | 7 31 200 01 72 4 | V | Твердые покрытия | 9542,5 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | IV | помещения квартир, лестн. площадки | 2255,4 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | V | д.сады и школы | 36,48 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 | V | продовольственные магазины | 33,012 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 | V | Магазины промтоваров | 75,168 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | V | Учреждение клубного типа | 56,16 | вывоз на полигон ТКО |
| ИТОГО |  |  |  | 11998,72 |  |

2.5.4 Зоны действия обслуживания организации ТКО

В соответствии с утвержденной «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 №77-1795-од»«О внесении изменений в Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края " от 23.06.2016 № 1/451-од  «Об утверждении территориальной схемы  обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами, в Красноярском крае»), муниципальное образование Манский район относится к  Красноярской правобережной технологической зоне.

В Красноярской правобережной технологической зоне по результатам конкурсного отбора назначен региональный оператор, который осуществляет сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО.

2.5.5 Воздействие ТБО на окружающую среду

Работа по совершенствованию сбора твердых бытовых отходов, в первую очередь, направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории Первоманского сельсовета. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации Первоманского сельсовета. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

- увеличение земельных площадей, занятых на санкционированные места размещения отходов;

- загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

- рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

- существенно снижает показатели жизни населения региона.

2.5.6 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

| № п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2022 | с 01.07.2021 по 31.12.2022 |
|  | Прочие потребители | руб./м3 | 949,31 | 949,31 | 901,79 | 949,31 |
|  | Население (тариф указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 1139,17 | 1139,17 | 1082,15 | 1139,17 |

2.5.7 Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твердых бытовых отходов на территории Первоманского сельсовета:

• отсутствие на территории муниципального образования полигона твердых бытовых отходов;

• наличие на территории муниципального образования несанкционированных свалок;

• отсутствие на большинстве территорий домовладений организованных мест для сбора крупногабаритных отходов;

• отсутствие селективного сбора отходов от населения муниципального образования, в том числе опасных отходов (люминесцентные ламы, использованные батарейки) и пластиковой тары, которые негативно влияют на экологическую ситуацию в муниципальном образовании.

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время газораспределительных пунктов на территории Первоманского сельсовета нет.

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность	проведения	мероприятий	по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону РФ № 261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первоманского муниципального образования», не разработана.

Основным потребителем энергетических ресурсов на территории Первоманского сельсовета является населения, бюджетное учреждение, организации коммунального комплекса, прочие потребители.

В настоящее время, для потребителей не оборудованных приборами учета расчеты за потребляемые энергоресурсы предусмотрены по договорным (расчетным) величинам.

Таблица 2.7. Данные по охвату приборами учета потребителей энергетических ресурсов Первоманского сельсовета

| № п/п | Коммунальная услуга | Процент установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 100 |
| 2 | Теплоснабжение | 100 |
| 3 | Водоснабжение | 95 |
| 4 | Водоотведение | 0 |
| 5 | Газоснабжение | отсутствует |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития Первоманского сельсовета

3.1.1 Динамика численности населения

Общая численность населения Первоманского сельсоветана 2021 год составила 2671 человека. Сведения о численности населения по населенным пунктам указаны п.1.2 Том 2 «Обосновывающие материалы».

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция снижение численности населения.По итогам 2019 года по сравнению с 2020 годом убыль населения составил 47 человек, на её величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность. В 2021 году по сравнению с 2020 годом убыль населения составляет 61 человек.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является постоянное развитие Первоманского сельсовета. Наличие  предприятий в городе и хороший уровень заработной платы приводят к притоку людей на заработки с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода. Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализация жилищной политики на расчётный срок, планируется общее увеличение численности населения. Численность населения на расчётный срок и миграционные потоки указаны  п.1.2 «Обосновывающих материалов».

3.1.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки.

Жилищный фонд Первоманского сельсовета составляет 49,1 тыс.м2 общей площади жилых помещений. Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя – 18,3 м2/чел.

Жилищный фонд сельского совета в основном состоит из одноэтажных деревянных домов усадебного типа.

По техническому состоянию 24,4 % жилищного фонда сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии (имеет износ свыше 65%).

Таблица 3.1.2. Характеристика жилищного фонда Первоманского сельсовета.

| № | Показатели | Кол-во шт. | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | % от итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по кол-ву | по жилфонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | По материалу стен: |  |  |  |  |
|  | деревянные | 535 | 20,6 | 79,9 | 42,0 |
|  | кирпичные | 10 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
|  | панельные | 21 | 21,0 | 3,1 | 42,8 |
|  | прочие | 104 | 6,4 | 15,5 | 13,0 |
| 2 | По техническому состоянию: |  |  |  |  |
|  | с износом 0-30% | 147 | 13,0 | 21,9 | 26,5 |
|  | с износом 31-65% | 341 | 24,1 | 50,9 | 49,1 |
|  | с износом от 66% | 182 | 12,0 | 27,2 | 24,4 |
| 3 | По форме собственности: |  |  |  |  |
|  | частный | 640 | 47,5 | 95,5 | 96,7 |
|  | муниципальный | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|  | ведомственная | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | не определена | 29 | 1,5 | 4,3 | 3,1 |
| 4 | По этажности: |  |  |  |  |
|  | 1–но эт. | 649 | 28,1 | 96,9 | 57,2 |
|  | 2-х эт. | 16 | 13,8 | 2,4 | 28,1 |
|  | 3-х эт. | 5 | 7,2 | 0,7 | 14,7 |
|  | 4-5-ти эт. |  | 0,0 |  |  |
| 5 | По благоустройству: |  |  |  |  |
|  | полностью благоустроенные | 259 | 30,6 | 38,7 | 62,3 |
|  | частично благоустроенные | 126 | 6,0 | 18,8 | 12,2 |
|  | неблагоустроенные | 285,0 | 12,5 | 42,5 | 25,5 |
|  | ИТОГО | 670,0 | 49,1 | 100,0 | 100,0 |

В целом по сельсовету уровень средней жилищной обеспеченности на одного человека составляющий – 18,3 м2, ниже показателя, в целом по Красноярскому краю (23,9 м2 на чел.).

24,4 % от общей площади жилых помещений сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии (имеет износ свыше 65%).

Информация по наличию аварийного жилищного фонда отсутствует.

3.1.3 Площади бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов

Первоманский сельсовет имеет развитую систему социального и культурно-бытового обслуживания. Согласно генеральным планом, предусматривается строительство новых объектов социального обслуживания, а также поселение может эффективно обслуживаться существующими реконструируемыми объектами.

На перспективу Администрацией Первоманского сельсоветазапланировано строительство клуба, спортивных залов, спортивных площадок и других объектов социальной инфраструктуры которые предоставлены в Таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Вид объекта | Назначение | Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования | Дошкольное и школьное образование | Группа предшкольного образования | п. Первоманск | Вместимость 15 мест, на базе МБОУ «Первоманская СОШ» | Зона специализированной общественной застройки |
|  |  | ДОУ | д. Кускун | Вместимость 45 мест, территория – 0,2 га | Зона специализированной общественной застройки |
|  |  | Комплекс школа-детский сад | п. Первоманск | Вместимость 50-30 мест, территория – 1,55 га | Зона специализированной общественной застройки |
| Объекты культуры и искусства | Культурно-массовое развитие | Учреждение клубного типа | п. Первоманск | Вместимость 120 зр. мест | Зона специализированной общественной застройки |
|  |  | Учреждение клубного типа | д. Кускун | Вместимость 40 зр. мест | Зона специализированной общественной застройки |
| Объекты физической культуры и спорта | Развитие физкультуры и спорта | Физкультурно-спортивный центр с бассейном | п. Первоманск | Вместимость 540 м2 площади пол и 200 м2 зеркала воды (на 1 очередь) | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| Объекты здравоохранения | Лечебно-профилактическое назначение | ФАП ** | п. Ветвистый | 1 объект | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития сельского поселения, важное значение, при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет, оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Расчет прогноза спроса на коммунальные ресурсы подробнее представлен в Разделе 3 «Обосновывающих материалов».

3.2.1 Электроснабжение

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии.

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий на перспективу до 2039 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2021 года.

В соответствии с Генеральным планом Первоманского сельсовета расчетное потребление электроэнергии по этапам приведены ниже.

Таблица 3.2.1. Электропотребление Первоманского сельсовета до 2039 года

| №п/п | Потребитель | I очередь (2026) | Расчетный срок (2039) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потреблениеэлектроэнергии, кВт | 534,9 | 993,5 |

Из Таблицы 3.2.1 видно, что к расчетному сроку ожидается увеличение потребления электроэнергии на 46 % по отношению к уровню первой очереди. Данное увеличение будет вызвана ростом численности населения, а так же ростом объектов жилищного строительства и объектов общественно бытового назначения.

Все нагрузки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

3.2.2 Теплоснабжение

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.

На территории поселка Первоманск функционирует 1 муниципальная котельная, расположенная в производственном секторе № 4, здание 2. Муниципальная котельная отапливает 21 многоквартирных домов, 208 индивидуальных жилых домов, 17 общественных зданий и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 11,02 км.

Система теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год является открытой системой теплоснабжения.

Тепловая энергия, вырабатываемая муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), используется на отопление и горячее водоснабжение потребителей.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя Первоманским сельсоветом с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

и теплоносителя Первоманским сельсоветом с разделением по видам

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

| Виды теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии сельсоветом, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 |
| Горячее водоснабжение | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной котельной | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |

Существующие объемы потребления тепловой энергии Первоманским сельсоветом по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляют 3,324 Гкал/час. Изменение объема потребления тепловой энергии сельсоветом на перспективу до 2039 года не прогнозируется.

3.2.3 Холодное водоснабжение и водоотведение

Объем расхода воды абонентами на период действия схемы водоснабжения представлен в Таблицах3.2.3.1 и 3.2.3.2 (согласно актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Первоманского сельсовета).

Таблица3.2.3.1. Перспективный расчетный баланс водопотребления холодного водоснабжения на 2039 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне. суточн.норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| п. Первоманск | Хоз-питьевые нужды | чел | 1509 | 140 | 211,25 | 77,10 | 253,49 | 10,56 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 21,12 | 7,71 | 25,35 | 1,06 |
|  | Полив | чел | 1509 | 50 | 75,44 | 9,05 | 90,53 | 3,77 |
|  | Итого: | - | - | - | 307,81 | 93,87 | 369,38 | 15,39 |
| п. Ветвистый | Хоз-питьевые нужды | чел | 233 | 140 | 32,57 | 11,89 | 14,27 | 0,59 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 3,26 | 1,19 | 1,43 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 233 | 50 | 11,63 | 4,25 | 5,10 | 0,21 |
|  | Итого: | - | - | - | 47,46 | 17,32 | 20,79 | 0,87 |
| п. Ручейки | Хоз-питьевые нужды | чел | 93 | 140 | 13,03 | 4,76 | 5,71 | 0,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 1,30 | 0,48 | 0,57 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 93 | 50 | 4,65 | 0,56 | 0,67 | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 18,98 | 5,79 | 6,95 | 0,29 |
| д. Кускун | Хоз-питьевые нужды | чел | 138 | 140 | 19,34 | 7,06 | 8,47 | 0,35 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 1,93 | 0,71 | 0,85 | 0,04 |
|  | Полив | чел | 138 | 50 | 6,91 | 0,83 | 0,99 | 0,04 |
|  | Итого: | - | - | - | 28,17 | 8,59 | 10,31 | 0,43 |
| ВСЕГО: |  |  | 1973 | - | 307,81 | 93,87 | 369,38 | 15,39 |

Таблица3.2.3.2. Перспективный расчетный баланс водопотребления горячего водоснабжения на 2039 год

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на чел., л/сут | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| п. Первоманск | Хоз-питьевые нужды | чел | 1509 | 108 | 162,96 | 59,48 | 195,55 | 8,15 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 | - | 16,30 | 5,95 | 19,56 | 0,81 |
|  | Итого: | - | - | - | 179,26 | 65,43 | 215,11 | 8,96 |

3.2.4 Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТКО в Первоманском сельсовете.

В соответствии с Генеральным планом Первоманского сельсовета расчетный объем бытовых отходов по этапам приведен ниже.

Таблица 3.2.4. Расчет количества ТКО от населения

| Наименова-ние населенных пунктов | Численность населения, чел. |  | Количество ТКО м3 в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь (2026) |  | Расчетный срок (2039) |  |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | Всего ТКО | в т.ч. КГО | Всего ТКО | в т.ч. КГО |
| п. Первоманск | 2032 | 2052 | 1706,88 | 8,54 | 1723,68 | 8,62 |
| п. Ветвистый | 342 | 355 | 287,28 | 1,44 | 298,2 | 1,49 |
| д. Кускун | 185 | 200 | 155,4 | 0,78 | 168,0 | 0,84 |
| п. Ручейки | 136 | 143 | 114,24 | 0,57 | 120,12 | 0,6 |
| Всего по сельсовету | 2695 | 2750 | 2263,8 | 11,32 | 2310,0 | 11,55 |

3.2.5 Газоснабжение

В Первоманском сельсовете в настоящее время централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.

В соответствии с Проектом АО «Газпром промгаз» предусматривается строительство межпоселкового распределительного газопровода для траснпортировки потребителям природного газа.

Таблица 3.2.5. Газоснабжения Первоманского сельсовета до 2039 года

| №п/п | Потребитель | I очередь (2026) | Расчетный срок (2039) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, % | 0,0 | н/д |
| 2 | Источники подачи газа, млн.м2/ год | нет | газопровод |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 года № 48.

Данная методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Первоманского сельсовета по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

•	спрос на коммунальные ресурсы;

•	показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

•	показатели надежности поставки ресурса;

•	показатели качества поставляемого ресурса;

•	показатели экологичности производства ресурсов;

•	другие показатели.

Таблица 4.1. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыэлектроснабженияПервоманского сельсовета

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность(бесперебойность)снабжения потребителейтоварами(услугами), Пп | Показатель уровня надежности реализуемых товаров (услуг) | ПП | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций | ПТСО | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
| 3 |  | Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения | ПТПР | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 |
| 4 | Сбалансированностьсистемы коммунальнойинфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 |  | Обеспеченностьпотребителямитоваровиуслугприборамиучета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доступность товаров иуслугдляпотребителей | Доля потребителей вжилыхдомах,обеспеченных доступомккоммунальнойинфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 |  | Индексновогостроительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.2 ЦелевыепоказателиразвитиясистемытеплоснабженияПервоманского сельсовета

| № п/п | Группапоказателей | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)* | Источника теплоты | Рит | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 2 |  | Тепловых сетей | Ртс | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3 |  | Потребителя теплоты | Рпт | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 |  | Системы централизованного теплоснабжения в целом | Рсцт | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6 |  | Обеспеченность потребителями товаров и услуг приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доступность товаров иуслугдляпотребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 |  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97;тепловых сетей Ртс = 0,9;потребителя теплоты Рпт = 0,99;системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,9 х 0,97 х 0,99 = 0,86.

Таблица4.3.Целевыепоказателиразвитиясистемыутилизации(захоронения)ТБОПервоманского сельсовета

| № п/п | Группапоказателей | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения | Коэффициент защищенности объектов отпожаров | час./ день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Коэффициент заполняемостиполигона* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальнойинфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  | Удельноепотребление | м3/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Качество производимых товаров | Соответствие качества товаров и услуг установленнымтребованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*В  границах административной территории Первоманского сельсоветаполигон ТКО отсутствует. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов производится в Красноярскую правобережную зону.

Таблица 4.4. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыводоснабженияПервоманского сельсовета

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качествопроизводимыхтоваров(оказываемыхуслуг) | Уровень потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Наличие контролякачестватоваровиуслуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  | Соответствиекачестватоваровиуслугустановленнымтребованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  | Продолжительность(бесперебойность)поставкитоваров иуслуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Надежностьснабженияпотребителейтоварами(услугами) | Количество аварийна сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Уровеньаварийности | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доступностьтоваровиуслугдляпотребителей | Доляпотребителейвжилыхдомах,обеспеченныхдоступом ккоммунальнойинфраструктуре | % | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Сбалансированностьсистемыкоммунальнойинфраструктуры | Уровеньзагрузкипроизводственныхмощностей | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 8 |  | Обеспеченностьтоваровиуслугприборамиучета | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.5. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыводоотведенияПервоманского сельсовета*

| № п/п | Группапоказателей | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Качествопроизводимых товаров(оказываемыхуслуг) | Наличиеконтролякачестватоварови услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Соответствиекачестватоваровиуслугустановленнымтребованиям | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Продолжительность(бесперебойность)поставкитоваровиуслуг | час/день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Надежностьснабженияпотребителейтоварами(услугами) | Аварийность системкоммунальнойинфраструктуры | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доступность товаров иуслугдляпотребителей | Доля потребителей в жилыхдомах,обеспеченныхдоступомккоммунальнойинфраструктуре | % | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 6 | Сбалансированностьсистемы коммунальнойинфраструктуры | Уровень загрузкипроизводственныхмощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* В 2020 году начато строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/сут. На момент разработки программы строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы

Таблица 4.6. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыгазоснабженияПервоманского сельсовета*

| № п/п | Группапоказателей | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежностьснабженияпотребителейтоварами(услугами) | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сбалансированностьсистемы коммунальнойинфраструктуры | Уровеньзагрузкипроизводственныхмощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Обеспеченностьтоваровиуслугприборамиучета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доступность товаров иуслугдляпотребителей | Доляпотребителейв жилыхдомах,обеспеченныхдоступом ккоммунальнойинфраструктуре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Проект по газификации Первоманского сельсоветав настоящий момент не реализован. В перспективе развитие газификация сельсовета предполагается, целевые показатели, возможно, определить после его разработки и определения года реализации.

- РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основными источниками финансирования инвестиционных проектов являются средства бюджета Первоманского сельсовета, бюджета Манского районаи бюджета Красноярского края. Объемы финансирования инвестиционных проектов определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации проектов.

Предусмотренные мероприятия, направлены на обеспечение новых потребителей электрической энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроснабжения в Первоманском сельсовете.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 года № 359/ГС, по каждому проекту (мероприятию) приводятся следующие показатели:

•	наименование проекта;

•	цель проекта;

•	технические параметры проекта;

•	необходимые капитальные затраты и источники финансирования;

•	ожидаемый эффект;

•	срок получения эффекта;

•	срок реализации проекта.

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения поселения, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» разработанной на территории Первоманского сельсовета нет.

Мероприятия сформированы с учетом потребности Первоманского сельсовета в услугах электроснабжении, требуемым уровнем надежности работы системы электроснабженияв Таблице 5.1.

Таблица 5.1. Мероприятия с учетом потребности Первоманского сельсовета

| 1. Мероприятие | Вырубка деревьев в охраняемой зоне ЛЭП |
| --- | --- |
| 2. Цель проекта | Обеспечения надежности работы системы электроснабжения |
| 3. Срок реализации | 2023-2027г |
| 4. Объем финансирования, тыс. руб. | 200 |

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы теплоснабжения поселения, а также обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Инвестиционной программы ООО «Жилпрогресс-1» разработанной на территории Первоманского сельсовета нет.

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения Первоманского сельсовета, направлены на обеспечение новых потребителей тепловой энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения Первоманском сельсовете.

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной представлен в Таблице 5.2.

Источниками финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения.

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования муниципальной котельной поселка Первоманск.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальнойкотельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы | Всего |
| Капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 9437,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9437,00 |
| Разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск | - | 2200,00 | - | - | - | - | - | - | 2200,00 |
| Капитальный ремонт котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | 9437,00 | - | - | - | - | 9437,00 |
| Реконструкция тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Приозерной протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | 7500,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Тельмана протяженностью 0,11 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 1210,00 | - | - | - | - | 1210,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | - | - | 10437,00 | - | - | 10437,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 980,00 | - | - | 980,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3450,00 | - | - | 3450,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 470,00 | - | - | 470,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3200,00 | - | - | 3200,00 |
| Реконструкция (замена) утеплителя, части трубопроводов, крышек перекрытия лотков тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Рябинского (нечетная сторона) протяженностью 0,455 км в двухтрубном исполнении | - | - | 5005,00 | - | - | - | - | - | 5005,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) в микрорайоне протяженностью 0,59 км в двухтрубном исполнении | - | 6490,00 | - | - | - | - | - | - | 6490,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) от муниципальной котельной до микрорайона протяженностью 0,67 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | - | - | 7370,00 | - | - | 7370,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от ТК1 до д. №30, п. Первоманск | - | - | - | 1085,46 | - | - | - | - | 1085,46 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Мрачека от ТК4 до д. 27 п. Первоманск (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 870,33 | - | 870,33 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д. 17 п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 1299,84 | 1299,84 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Зеленая, п. Первоманск (2026-2028г.) | - | - | - | - | 4422,74 | - | - | - | 4422,74 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Солнечная, п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 3432,68 | 3432,68 |
| Установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая(2036г.) | - | - | - | - | - | - | 1313,00 | - | 1313,0 |
| Реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро» п. Первоманск (2037г.) | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2033г.) | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2034г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки вп. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500 котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск (2030-2031гг.) | - | - | - | - | - | 1600,00 | - | - | 1600,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Выполнение мероприятий в соответствии с СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2038-2039гг.) | - | - | - | - | - | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Итого по мероприятиям | 9437 | 8690 | 5005,0 | 19232,5 | 4422,74 | 27507,0 | 4783,34 | 6432,53 | 85510,1 |

5.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоснабжения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы водоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первоманского сельсовета.

Мероприятия, предусмотренные вышеперечисленным документом, направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества предоставляемых услуг в Первоманском сельсовете.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам, представлен в Таблице 5.3.

Таблица 5.3. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| №п/п | Наименование мероприятия | Год реализации (сумма затрат тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| Первоманский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разведка и бурение новых скважин: | - |  | - |  | - |  | 1300 |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | п. Первоманск – 1 скважина. |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | д. Кускун – 1 скважина. |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых сетей централизованного водоснабжения: |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Первоманск по улицам Молодежная, Строителей, Западная, Тихая протяженностью 3 км; |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | д. Кускун по улице Трактовая протяженностью 3 км. |  |  |  | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство зданий водонапорных башен: | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - п. Первоманск – 1шт; | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - д. Кускун -1 шт. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена металлических сетей водоснабжения на полиэтиленовые в п. Ветвистый: | 4563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Центральная d=50 мм, L=445м; | 3249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | ул. Центральная d=25 мм, L=110м. | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ул. Мирная, L=70м. | 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция водозаборного сооружения (скважины) с монтажом станции автоматического управления погружным насосом в п. Ветвистый. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование (внедрение) системы фильтрации и ультрафиолетовое обеззараживание (УФ-обеззараживания) воды на источниках водоснабжения. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и согласование рабочей Программы производственного контроля за качеством питьевой воды, и последующее согласование Программы с Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим Федеральный Государственный санитарно-эпидемиологический контроль | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ИТОГО (тыс.руб): |  | 53713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В ходе анализа существующего положения в сфере водоотведения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоотведения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы водоотведения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первоманского сельсовета.

В настоящее время ведется строительство КОС в поселке Первоманск производительностью 200 м3/сутки. Данное мероприятие является учтено в ранее утвержденных документах территориального развития, не будет включено в мероприятия настоящей схемы водоотведения.

Ввиду достаточности мощностей существующих КНС и низкого износа линейных объектов централизованной системы водоотведения, дополнительных мероприятия по реализации (капитальный ремонт, строительство)  схемы централизованного водоотведения в Первоманском сельсовете, не требуется

В настоящее время действующих инвестиционных программ ООО «Жилпрогресс-1» нет.

5.5 Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых бытовых отходов

В ходе анализа существующего положения в сфере утилизации (захоронения) ТБО, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы утилизации (захоронения) ТБО. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы утилизации (захоронения) ТБО Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

В настоящее время утилизация (захоронение) ТБО организована централизованно региональным оператором - компанией ООО «РостТех». Вывоз ТБО с территории Первоманского сельсоветапроизводится на Красноярскую правобережную зону.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Инвестиционная программа ООО «РостТех» в сфере утилизации ТБО Первоманского сельсоветане утверждена.

Утвержденной Генеральной схемы санитарной очистки территории Первоманского сельсовета нет.

5.6 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В ходе анализа существующего положения в сфере газоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы газоснабжения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы газоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Генерального плана Первоманского сельсовета. Проектом АО «Газпром промгаз» предусматривается строительство межпоселкового распределительного газопровода для траснпортировки потребителям природного газа. Снабжение природным газом населенных пунктов Первоманского сельсоветаотсутствует. В настоящее время действующих инвестиционных программ нет.

- РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1.	Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

ДанныеофинансовойпотребностивкапитальныхвложенияхдляреализациивсейпрограммыинвестиционныхпроектовнапротяжениипрогнозногопериодаприведенывТаблице6.1.

Общаясуммаинвестиций,предусмотреннаянавесьпериодразработкиПрограммы,оценочносоставляет139423,1тыс.руб.

Таблица 6.1. СовокупныепотребностивкапитальныхвложенияхдляПрограммы

| №п/п | Наименованиемероприятия | Источниквозврата инвестиций | Итого, тыс.руб. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 | 2026 | 2027-2031 гг. | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВсегопоПрограмме,втомчисле: |  |  | 139423,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Электроснабжение | За счет средств, учитываемыхпри установлениирегулируемых государствомцен(тарифов); Собственныесредства;Платазаподключениеновыхпотребителей; Бюджетныесредства | 200 | - | 200 |  |  |  |  | - |
| 2 | Теплоснабжение |  | 85510,1 | 9437 | 8690 | 5005 | 19232,5 | 4422,74 | 38722,87 |  |
| 3 | Водоснабжение |  | 53713 |  | 7413 | 45000 | 1300 |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Утилизация(захоронение)ТКО |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2.	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия, утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Динамика тарифов Первоманского сельсовета, представленная в Таблице 6.2.

Таблица6.2. ПрогнознаядинамикарегулируемыхтарифовПервоманского сельсоветанапериод2022-2039гг.

| Коммунальныйресурс | Ед.изм. | 2021 (базовый) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифнаэлектрическуюэнергию | руб./кВт·ч | 1,98 | 2,11 | 2,24 | 2,37 | 2,5 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 |
| Тарифнаотопление | руб./Гкал | 3098,53 | 3268,625 | 3438,72 | 3608,815 | 3778,91 | 3949,005 | 4119,1 | 4289,195 | 4459,29 | 4629,385 | 4799,48 | 4969,575 |
| Тарифнахолодноеводоснабжене | руб./м3 | 83,62 | 104,17 | 104,17 | 113,67 | 123,17 | 132,67 | 142,17 | 151,67 | 161,17 | 170,67 | 180,17 | 189,67 |
| Тарифнаводоотведение | руб./м3 | 32,8 | 42,3 | 42,3 | 51,8 | 61,3 | 70,8 | 80,3 | 89,8 | 99,3 | 108,8 | 118,3 | 127,8 |
| ТарифназахоронениеТБО | руб./м3 | 1139,17 | 1264,46 | 1327,105 | 1389,75 | 1452,395 | 1515,04 | 1577,685 | 1640,33 | 1702,975 | 1765,62 | 1828,265 | 1890,91 |
| Тарифнаприродныйгаз | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | руб. | 4356,1 | 4681,665 | 4914,535 | 5166,405 | 5418,275 | 5670,145 | 5922,015 | 6173,885 | 6425,755 | 6677,625 | 6929,495 | 7181,365 |
| Среднийтариф | руб. | 871,22 | 936,333 | 982,907 | 1033,281 | 1083,655 | 1134,029 | 1184,403 | 1234,777 | 1285,151 | 1335,525 | 1385,899 | 1436,273 |

6.3.	Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий

Расчет прогнозного совокупного платежа населения Первоманского сельсовета за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в Разделе 2 Обосновывающих материалов.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в Разделе 15.3 Обосновывающих материалов.

В Таблице 6.3 приведен расчет прогнозного совокупного платежа населения Первоманского сельсовета на коммунальные ресурсы.

Таблица6.3. РасчетпрогнозногосовокупногоплатежанаселенияПервоманского сельсоветанакоммунальныересурсы

| Показатель | Ед.изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031-2039гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупныйплатежкоммунальныхуслугна1чел., руб./мес. | тыс.руб. | 4356,1 | 4681,665 | 4914,535 | 5166,405 | 5418,275 | 5670,145 | 5922,015 | 6173,885 | 6425,755 | 6677,625 | 6929,495 |

6.4.	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Доступность для потребителей товаров и услуг организацийкоммунальногокомплексахарактеризуетсявозможностьюприобретенияиоплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организацийкоммунальногокомплексасучетомценинадбавоккценамдляпотребителей.В соответствии с Приказом Министерства регионального развитияРоссийской Федерации от 23.08.2010года №378 «Об утвержденииметодическихуказанийпорасчетупредельныхиндексовизмененияразмераплатыгражданзакоммунальныеуслуги»доступностьплатызапотребляемыекоммунальныеуслугиявляетсякомплекснымпараметромиопределяетсянаоснове системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной властисубъектовРоссийскойФедерации,ккоторымотносятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

СредниезначениякритериевдоступностидлягражданплатызакоммунальныеуслугисогласноПриказуМинистерстварегиональногоразвития Российской Федерации от 23.08.2010 года № 378 оцениваются всоответствиискритериями,приведеннымивТаблицах6.4.1 и 6.4.2

Таблица6.4.1. Средниезначениякритериевдоступностидлянаселенияплатыза коммунальныеуслуги

| №п/п | Критерий | Уровеньдоступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокий | доступный | недоступный |
| 1 | Долярасходовнакоммунальные услугив совокупномдоходе,% | от6,3до7,2 | от7,2 до8,6 | свыше8,6 |
| 2 | Долянаселениясдоходаминижепрожиточного минимума,% | до8 | от8до 12 | свыше12 |
| 3 | Уровеньсобираемостиплатежейзакоммунальные услуги,% | от92до95 | от85 до92 | ниже85 |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплатукоммунальныхуслугвобщейчисленности населения | неболее10 | от10 до15 | свыше15 |

ПроверкадоступностикоммунальныхуслугдлянаселенияПервоманского сельсоветаприведенавТаблице 6.4.2.

Таблица6.4.2. ПроверкадоступностикоммунальныхуслугдлянаселенияПервоманского сельсовета

| №п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2039 |
| 1 | Долярасходовнакоммунальные услуги (%) | 4,78 | 5,14 | 5,39 | 5,67 | 5,95 | 6,22 | 6,50 | 6,77 | 7,05 | 7,33 | 7,60 |
|  | Уровеньдоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Долянаселениясдоходаминиже прожиточногоминимума (%) | 11,90 | 11,73 | 11,23 | 10,99 | 10,76 | 10,54 | 10,32 | 10,10 | 9,90 | 9,69 | 9,50 |
|  | Уровеньдоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровеньсобираемостиплатежейза коммунальныеуслуги (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Уровеньдоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доляполучателейсубсидийнаоплату коммунальныхуслугвобщейчисленностинаселения (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Уровеньдоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1 Ответственный за реализацию программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы. В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу.

Ответственным за реализацию и исполнение программы комплексного развития является Администрация Первоманского сельсовета.

Наряду с органом государственной власти субъекта Российской Федерации Администрация Первоманского муниципального образования осуществляет общий контроль (мониторинг) за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

7.2 План-график работ по реализации программы

План-график работ по реализации программы должен соответствоватьплануреализациипроектов,содержащемусявРазделе4Программногодокумента.

План-графикпоорганизацииработ,направленныхнареализациюмероприятийпрограммы,приведенвТаблице7.2.

Таблица7.2. План-графикпоорганизацииработ,направленныхнареализацию

мероприятийПрограммы

| №п/п | Мероприятие пореализации программы | Ответственныйисполнитель | Срокиреализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработкатехническихзаданий дляорганизацийкоммунальногокомплекса(ОКК) | АдминистрацияПервоманского сельсовета | Сроки определяютсяответственнымисполнителем идолжны учитыватьпериод подготовкиОККинвестиционнойпрограммы и ееутверждения всоответствии сзаконодательством | Приказ Министерстварегионального развитияРоссийскойФедерацииот10.10.2007г.№100 «Об утверждении Методическихрекомендацийпоподготовкетехнических заданий поразработке инвестиционныхпрограмм организацийкоммунальногокомплекса», п. 3, 28 |
| 2 | Разработка иутверждениеинвестиционныхпрограмморганизацийкоммунальногокомплекса | ОрганизациикоммунальногокомплексаПервоманского сельсовета | Согласнотехническимзаданиям | Приказ Министерстварегионального развитияРоссийскойФедерацииот10.10.2007г.№99«Об утверждении Методическихрекомендаций по разработкеинвестиционных программорганизацийкоммунального комплекса»,п.5,31 |
| 3 | Утверждениетарифоворганизацийкоммунальногокомплекса | Уполномоченныеорганыисполнительнойвласти субъектовРоссийскойФедерации,осуществляющиефункции порегулированиюдеятельностигарантирующихпоставщиков | Не позднее периодаокончания действияутвержденноготарифа. Период действиятарифов на товары иуслугиОКК,атакжена подключение ксистемамкоммунальнойинфраструктуры,определяетсяответственнымисполнителем,ноне можетбытьменееодного года | - |
| 4 | Принятиерешений повыделениюбюджетных средств | АдминистрацияПервоманского сельсовета | Ежегодно(наочередной финансовыйгод) | В соответствии сдокументами о бюджетномустройстве и бюджетномпроцессевмуниципальном образовании |
| 5 | Решение,подготовка ипроведениеконкурсов напривлечение инвесторов | АдминистрацияПервоманского сельсовета,ресурсоснабжающие организации | Ежегодно(наочередной финансовыйгод) | Нормативно-правовыеакты по реализации инвестиционных проектовна территории Первоманского сельсоветаи Красноярского края |

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Таблица7.3.Порядокмониторингаипредоставленияотчетности

по выполнению Программы

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы,устанавливающие порядокмониторинга ипредоставленияотчетностиповыполнениюПрограммы (втомчисле,нонеограничиваясь) | - Приказ Министерства региональногоразвития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методикипроведения мониторинга выполнения производственных иинвестиционныхпрограмморганизацийкоммунальногокомплекса»; - ПриказМинистерстварегиональногоразвития Российской Федерации от28.10.2013г.№397/ГС«О порядке осуществлениямониторинга разработки и утверждения программ комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городскихокругов» |
| 2 | Основные задачиосуществлениямониторингареализацииПрограммы | - формирование комплексного подхода, преодолениеведомственныхимежмуниципальныхбарьеровприреализациипрограмм комплексного развития систем коммунальнойинфраструктурысельскогопоселения; - создание эффективного механизма контроля над достижениемцелевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) вкоммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития,инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций,государственныепрограммы,включающиемероприятия,направленныенаразвитие коммунальной инфраструктуры; - создание системы, ориентированной на результат в реализациипрограмм комплексного развития, позволяющей решать вопросы намежмуниципальномуровнесучетоминтересовПервоманского сельсоветавцелом; - создание на базе генеральных планов и документовтерриториального планирования муниципального образования, в рамкахдолгосрочнойконцепцииразвитиясубъектаРоссийскойФедерации,единойобновляемойэлектронной информационнойбазысуществующегосостоянияиперспективыразвитиякоммунальнойинфраструктуры сельскогопоселения |
| 3 | Основныепринципымониторинга | - достоверность – использование точной и достовернойинформации,формализацияметодовсбораинформации(информация,используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной ихарактеризоватьсявысокой степеньюдостоверности); - актуальность – информация, используемая в рамкахмониторинга, должна отражать существующее положение повыполнению разработки, утверждения, реализации программыкомплексногоразвитиякоммунальнойинфраструктурынаосновеотчетных документов органов местного самоуправления (актов,ведомостей,отчетовипр.); - доступность–информацияорезультатахмониторингадолжнабыть доступной для потребителей товаров и услуг организацийкоммунального комплекса; - постоянство–мониторингдолженпроводитьсярегулярновсоответствиисосроками, установленныминастоящимПорядком; - единство–ведениемониторингавединыхформахиединицахизмерения |
| 4 | Основныеисточникисбораи систематизацииинформации о выполненииПрограммы | - органместногосамоуправлениямуниципального образования; - организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-,водоснабжениеиводоотведение,утилизацию(захоронение)ТКО; - организации, осуществляющие разработку документовтерриториальногопланированиявграницахсельскогопоселения. |
| 5 | Основное положениепроведениямониторингапрограмм комплексногоразвития | Мониторингпредставляетсобоймеханизмобщесистемнойкоординациидействий поселения по разработке и совершенствованию программыкомплексного развития, направленный на обеспечение их соответствиягенеральному плану поселения, мероприятиям, предусмотреннымсхемами и программами развития единой национальной(общероссийской) электрической сети на долгосрочный период,генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики,федеральной программой газификации, соответствующимимежрегиональными, региональными программами газификации,схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения,программами в области обращения с отходами, а также на недопущениеотсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами ипрограммами развития единой национальной (общероссийской)электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемойразмещения объектов электроэнергетики, федеральной программойгазификации, соответствующими межрегиональными, региональнымипрограммами газификации, схемами теплоснабжения,электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения,программамивобластиобращенияс отходами. Мониторинг программ комплексного развития осуществляетуполномоченный орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации: - определяетцелиизадачидлякаждогоэтапапроведениямониторинга; - формируетсистемуипереченьиндикаторов,необходимыхдлякаждого этапа проведения мониторинга, отражающих реализациюпоставленных целей и задач мониторинга и программы комплексногоразвития; - утверждает формат и периодичность предоставленияинформации,необходимойдляанализасоответствиязапланированныхмероприятий и фактических результатов программы комплексногоразвития,атакжедляоперативногоконтроляходамониторинга; - устанавливаетзначенияпоказателейнадежности,качестваиэнергетическойэффективностиобъектовэлектро-,газо-,тепло-,водоснабженияиводоотведения,утилизации,обезвреживанияизахоронениятвердыхбытовыхотходов |
| 6 | Периодичность предоставленияинформации порезультатаммониторинга | - ежеквартально(до10числаследующегомесяца) –информацияпо итогам мониторинга предоставляется муниципальнымиобразованиямисубъектуРоссийскойФедерации |
| 7 | Ответственность запроведениемониторинга | ГлаваПервоманского сельсоветаиуполномоченныйорган субъектаРоссийскойФедерациинесутответственностьзакачественное проведениемониторингаисвоевременноепредоставлениеотчетовореализациимероприятий программыкомплексного развития |

7.4 Порядокисрокикорректировкипрограммы

РазработкаипоследующаякорректировкаПрограммыбазируетсянанеобходимостидостиженияцелевыхуровнеймуниципальныхстандартовкачества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограниченийпо платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не толькотехнической,ноиэкономическойдоступностикоммунальныхуслуг.

Программаразрабатываетсянасрокдо2039года.Предложенияпокорректировкепрограммыосуществляютсяпринеобходимостипоитогаммониторингаеереализации.

Предложенияпокорректировкепрограммыкомплексногоразвитиядолжнысодержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики,	федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте Первоманского сельсовета в сети Интернет.

- ТОМ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- 1.1. Характеристика Первоманского сельсовета

Территория муниципального образования Первоманский сельсовет расположена в северной части Манского района и имеет статус сельского поселения. Административным центром является поселок Первоманск.

Площадь сельского поселения составляет 31361,07 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 2671 человек.

В состав муниципального образования Первоманский сельсовет входят 4 населенных пункта:

1. деревня Кускун;

2. посёлок Ветвистый;

3. посёлок Первоманск (административный центр);

4. посёлок Ручейки.

Расстояние от райцентра с. Шалинское до п. Первоманск – 20 км. Расстояние от п. Первоманск до п. Ветвистый – 7 км, д. Кускун – 14 км, п. Ручейки – 3 км.

По территории сельсовета, в непосредственной близости к д. Кускун проходит автомобильная дорога федерального значения Р - 255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск и дорога регионального значения «Саяны» Кускун - Шалинское - Нарва; Нарва - Чистые Ключи;  Выезжий Лог - Краснокаменск).

Кроме того по границе с юга проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. От п. Первоманск до железнодорожной станции Камарчага Красноярской железной дороги ОАО «РЖД»  расстояние составляет 8 км.

По территории сельсовета протекает р. Малая Ангажа, р. Большая Ангажа которые впадают р. Есауловка, которая в свою очередь впадает в р. Мана.

Основным видом деятельности жителей сельсовета является сельское хозяйство (личные подсобные хозяйства).

На территории сельсовета расположены:

- отделение общей врачебной практики, в п. Первоманск, ФАПы в п. Ветвистый и д. Кускун;

- МБОУ «Первоманская СОШ», в п. Первоманск;

- МБДОУ детский сад «Колосок», в п. Первоманск;

- Первоманская и Ветвистинская библиотеки;

- Сельские дома культуры в п. Первоманск и п.Ветвистый.

- 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

На территории Первоманского сельсовета проживает по состоянию на 01.01.2021 года 2671 человек, из них: -1506 работающего населения, 549 пенсионеров, н/д безработных граждан, 616 моложе трудового возраста.

Таблица 1.2.1.Сведения о численности постоянного населения

| № п/п | Населенный пункт | Число постоянного населения, человек/ без численности дачников-сезонников |  | Общая численность населения по данным 2021г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |
|  |  | Постоянно зарегистрированных по месту жительства | Временно проживающих, 1 год и более |  |
| 1 | п. Первоманск | 2043 | - | 2043 |
| 2 | п. Ветвистый | 315 | - | 315 |
| 3 | п. Ручейки | 126 | - | 126 |
| 4 | д. Кускун | 128 | - | 128 |
| 5 | Первоманское МО | 2671 | - | 2671 |

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к общему увеличению численности постоянного населения. По итогам 2020 года естественный прирост населения составил 31 человек. В 2021г. прирост составил 9 человек.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является слабое развитиеПервоманского сельсовета. Также большую роль играет удаленность поселения от областного центра. Отсутствие крупных предприятий в сельском поселении и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района, трудоспособного населения с целью трудоустройства, и получения более высокого дохода. Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Средняя численность населения в возрасте от 0 до 18 лет составляет 23,06%, мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет – 56,39%, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет – 20,55%.

Ввиду постепенного снижения численности населения, вследствие естественной убыли и оттока молодых специалистов, прогноз численности на расчетный срок до 2039 года составит - 1973 человек (Таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 Прогнознаячисленностьнаселениявнаселенныхпунктахпоселения

| Год | Населенный пункт |  |  |  | Общая численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Первоманск | п. Ветвистый | п. Ручейки | д. Кускун |  |
| 2021 | 2043 | 315 | 126 | 187 | 2671 |
| 2022 | 2013 | 310 | 124 | 184 | 2632 |
| 2023 | 1984 | 306 | 122 | 182 | 2593 |
| 2024 | 1954 | 301 | 121 | 179 | 2555 |
| 2025 | 1924 | 297 | 119 | 176 | 2516 |
| 2026 | 1895 | 292 | 117 | 173 | 2477 |
| 2027 | 1865 | 288 | 115 | 171 | 2438 |
| 2028 | 1835 | 283 | 113 | 168 | 2400 |
| 2029 | 1806 | 278 | 111 | 165 | 2361 |
| 2030 | 1776 | 274 | 110 | 163 | 2322 |
| 2031 | 1746 | 269 | 108 | 160 | 2283 |
| 2032 | 1717 | 265 | 106 | 157 | 2244 |
| 2033 | 1687 | 260 | 104 | 154 | 2206 |
| 2034 | 1657 | 256 | 102 | 152 | 2167 |
| 2035 | 1628 | 251 | 100 | 149 | 2128 |
| 2036 | 1598 | 246 | 99 | 146 | 2089 |
| 2037 | 1568 | 242 | 97 | 144 | 2051 |
| 2038 | 1539 | 237 | 95 | 141 | 2012 |
| 2039 | 1509 | 233 | 93 | 138 | 1973 |

- 1.3. Прогноз развития промышленности

На перспективу основной профиль специализации Первоманского сельсоветабудет обусловлен сельскохозяйственной освоенностью территории. С учетом наличия личных подсобных хозяйств имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации и создания объектов по хранению и переработке продукции. Важная роль в развитии экономического потенциала на перспективу принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами.

Приоритетными и определяющими развитие сельского поселения Первоманского сельсоветаявляется сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции в сочетании с малым бизнесом и торговлей. Численность работающих, включая малый бизнес и индивидуальных предпринимателей, составляет 56%.

На территории Первоманского сельсоветарасположены следующие объекты производственной сферы:

- ООО «Николаевское», сельскохозяйственная деятельность;

- ООО «Росинка», производство сельхозпродукции;

- ООО «Миг», производство сельхозпродукции;

- СПК Зеленков, производство сельхозпродукции.

Активное развитие сельского хозяйства – увеличение объемов выпускаемой продукции, модернизации производства являются определяющим фактором экономического роста сельского поселения. Потенциал для дальнейшего развития муниципального образования высок благодаря близости к городам Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, что может также способствовать привлечению новых инвесторов.

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства необходимо сохранение большей части площадей сельскохозяйственного назначения для развития сельскохозяйственной деятельности и размещения объектов агропромышленного производства. При необходимости использования для строительства производственных объектов, малоэтажного строительства и иных объектов земель сельскохозяйственного назначения рекомендуется выделение менее ценных угодий с пониженной кадастровой стоимостью и низким бонитетом почв.

- 1.4. Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В соответствие с генеральным планом Первоманского муниципального образования,  средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью на конец проектного срока (2036 года) в соответствии с достигнутым уровнем обеспеченности жильем и территориальными возможностями в Первоманском сельсовете принимается 32 м2/чел (согласно СТП Манского района), потребность в жилищном фонде составит 88,0 тыс.м2 общей площади жилых помещений. На 2026 год строительства потребность в жилье составит 70,1 тыс.м2 при обеспеченности 26 м2/чел (согласно СТП Манского района).

К расчетному сроку (2036 году) предлагается снести 2,4 тыс.м2 жилья с износом свыше 65%. Таким образом сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 46,7 тыс.м2, новое строительство – 41,3 тыс.м2.

Таблица 1.4. Объемы жилищного строительства Первоманского сельсовета на I очередь 2026 год и расчетный срок 2036 год.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | На расчетный срок 2036г | в т.ч. I очередь 2026г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс.чел. | 2750 | 2695 |
| 2. | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 32 | 26 |
| 3. | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | 88,0 | 70,1 |
| 4. | Сносимый жилищный фонд (по естественному износу свыше 65%) |  | 2,4 | 0,96 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 46,7 | 48,14 |
| 6. | Объем необходимого нового жилищного строительства,в т.ч.: | тыс. м2 | 41,3 | 21,96 |
| 6.1 | строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий | тыс. м2 | 4,8 | 1,92 |
| 6.2 | строительство на новых площадках | тыс. м2 | 36,5 | 20,04 |
| 7. | Требуется селитебной территории для строительства на новых площадках, *)в т.ч.: | га | 53,58 | 36,24 |
| 7.1 | под жилую застройку | га | 34,83 | 23,56 |

- 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от сельскохозяйственной деятельности. Среднемесячная заработная плата по Красноярскому краю составила 54433,1 рублей.

В Манском районе среднемесячная заработная платаработников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в 2021 г. составила 42600,0 рублей.

В Первоманском муниципальном образовании 2020 и 2021 годах уровень заработной платы составлял 18227,96 рублей.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Красноярского края за 4 квартал 2021 г. составила 13 839 рублей.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 13053 рублей и увеличилась на 5,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

- РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- 2.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Перспективные показатели потребления электрической энергии Первоманского сельсовета на период с 2022 по 2036 годы представлен в Таблице 2.1.

В соответствии с Генеральным планом Первоманского сельсовета расчетное потребление электроэнергии по этапам приведены ниже.

Таблица 2.1. Объем электроснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Электрическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели, м², место | норма, кВт/м², кВт/место | всего, кВт |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | 1 очередь на 2026 год | 21960 | 0,022 | 483,12 |
| 2 | Расчетный срок (в т.ч. 1 очередь) на 2036 год | 41300 | 0,022 | 908,6 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания (1 очередь) |  |  |  |  |
| 1 | Внешкольные учреждения | 15 | 0,25 | 3,75 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | 540 | 0,054 | 29,16 |
| 3 | Бассейны | 250 | 0,054 | 13,5 |
| 4 | ФАП д.Кускун | 100 | 0,054 | 5,4 |
|  | Итого на 2026 год | - | - | 51,81 |
| Объекты культурно-бытового обслуживания (расчетный срок) |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ (д.Кускун) | 45 | 0,25 | 11,25 |
| 2 | Учреждение клубного типа д.Кускун | 40 | 0,46 | 18,4 |
| 3 | Учреждение клубного типа п.Первоманск | 120 | 0,46 | 55,2 |
|  | Итого на 2036 год | - | - | 84,85 |
| 1 | Всего на 1-ю очередь 2026 год |  |  | 534,93 |
| 2 | Всего на расчетный срок 2036 год |  |  | 993,45 |

- 2.2 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

В Таблице 2.2 приведен прогноз спроса на отпуск тепловой энергии Первоманского сельсовета на период 2022-2039гг.

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.

Население является основным потребителем тепловой энергии и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Снижение объема реализации к 2036 году по сравнению с 2021 годом связано с выполнением мероприятий по уменьшению технологических потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя Первоманским сельсоветом с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблице 2.2.

Существующие объемы потребления тепловой энергии Первоманским сельсоветом по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год составляют 3,324 Гкал/час. Изменение объема потребления тепловой энергии сельсоветом на перспективу до 2039 года не прогнозируется.

Таблица 2.2Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя Первоманским сельсоветом с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

| Виды теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии сельсоветом, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 |
| Горячее водоснабжение | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной котельной | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |

- 2.3. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

Объем расхода воды абонентами на период действия схемы водоснабжения представлен в Таблице 2.3 (согласно актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Первоманского сельсоветаМанского районаКрасноярского края).

Таблица 2.3Потребление воды по группам абонентов на расчетный 2039 г.

| № п/п | Потребитель | 2021 год |  | 2039 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое потребление, м³/год | Расчётное потребление, тыс. м³/год | Планируемое потребление, тыс. м³/год | Расчётное потребление, тыс. м³/год |
| 1 | Население | 47222,97 | 118,348 | 66,857 | 66,857 |
| 2 | Бюджетные учреждения и прочие учреждения | 2458,2 | 6,161 | 3,480 | 3,480 |
| 3 | Собственные нужды | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Производственные нужды | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери | 16620,54 | 41,654 | 23,531 | 23,531 |
| Общее: |  | 66301,71 | 166,16 | 93,87 | 93,87 |

Исходя из расчетов, следует, что планируемое годовое водопотребление на расчетный 2039 год, составит 93,87 тыс. м³.

- 2.4Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз поступления перспективных объемов сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения на период до 2039 года представлен в Таблице 2.4.

Таблица 2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| Пользователи | Объем поступление сточных вод, м³/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 (фактический) | 2039 (расчетный) |
| Население | 7604,1 | 17331 |
| Бюджетные и прочие учреждения | 0,00 | 0,00 |
| Прочее | 844,9 | 1926 |
| Всего, м³ | 8449 | 19260 |

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с учетом изменением численности населения на расчетный год.

2.5 Прогноз спроса на утилизацию ТКО

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТБО в Первоманском муниципальном образовании.

В соответствии с Генеральным планом Первоманского сельсовета расчетный объем бытовых отходов по этапам приведен ниже.

Таблица 2.5.Расчет количества ТКО от населения

| Наименование населенных пунктов | Количество ТКО м3 в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Всего ТКО | в т.ч. КГО | Всего ТКО | в т.ч. КГО |
| п. Первоманск | 1706,88 | 8,54 | 1723,68 | 8,62 |
| п. Ветвистый | 287,28 | 1,44 | 298,2 | 1,49 |
| д. Кускун | 155,4 | 0,78 | 168,0 | 0,84 |
| п. Ручейки | 114,24 | 0,57 | 120,12 | 0,6 |
| Всего по сельсовету | 2263,8 | 11,32 | 2310,0 | 11,55 |

2.6. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

В Первоманском сельсовете в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Проектом АО «Газпром промгаз» предусматривается строительство межпоселкового распределительного газопровода для транспортировки потребителям природного газа.

- РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 3.1. Анализ существующего состояния системы электроснабжения

- 3.1.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Сетевыми компаниями на территории Первоманского сельсовета является компанияПАО «Красноярскэнергосбыт», которые оказывают следующие виды услуг в части электроснабжения:

•	распределение электроэнергии;

•	ремонт электрического оборудования;

•	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

•	технологическое присоединение краспределительным электросетям;

•	строительствокоммунальныхобъектовдляобеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

•	строительство местных линий электропередачи и связи;

•	производство электромонтажных работ.

Договорные отношения, возникающие между ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Поставщиком) и потребителями (покупателями), регулируются договорами на энергоснабжение, соответствующими требованиям действующего законодательства.

Существенными условиями договоров на энергоснабжение потребителей, заключаемых между ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Поставщик) и потребителями являются следующие условия:

1) Электрическая энергия подается Потребителю в пределах разрешенной к использованию мощности в соответствии с согласованной сторонами заявкой, включающей разбивку по месяцам и по объектам Потребителя с указанием уровня напряжения по каждому объекту;

2) Поставщик обеспечивает качество подаваемой Потребителю электрической энергии в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями;

3) Энергоснабжение Потребителя осуществляется по третьей категории надежности;

4) Для учета электрической энергии используются приборы учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений. Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений;

5) Показания приборов учета снимаются Потребителем в соответствии с разграничением эксплуатационной ответственности сторон и оформляются отчетом по показаниям приборов учета;

6) Фактическая величина поставленной Потребителю электрической энергии определяется Поставщиком на основании показаний приборов учета, с составлением Акта объемов потребления электрической энергии;

7) Цена электроэнергии (мощности), поставляемой Поставщиком Потребителю, определяется в соответствии с законодательством РФ;

8) Оплата текущего потребления электрической энергии производится Потребителем с выставлением Поставщиком счета следующими периодами платежей:

•	до 10 числа текущего месяца, в котором производится поставка – в размере 30 % от договорного объема электроэнергии;

•	до 25 числа текущего месяца, в котором производится поставка – в размере 40 % от договорного объема электроэнергии;

9) В случае непредставления Потребителем отчета о расходе электрической энергии, основанного на показаниях измерительных приборов, в период с 19 по 25 числа расчетного месяца, расчет за потребленную электрическую энергию производится исходя из договорного объема потребления;

10)В случае выхода из строя электрооборудования Потребителя из-за подачи электроэнергии ненадлежащего качества, последний вправе обратиться с претензией к Поставщику, но не позднее 3 (трех) дней с момента выхода из строя указанной техники и оборудования. Нарушение срока подачи претензии Потребителем является основанием для отказа Поставщиком рассмотрения данной претензии.

Срок рассмотрения претензии Потребителя о выходе из строя указанной техники и оборудования не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Потребителя.

Основанием для возмещения ущерба Потребителю, причиненного ограничением или приостановлением подачи электрической энергии, служит подписанный Сторонами акт, в котором указываются: перечень электрооборудования и (или) электроприборов, вышедших из строя; причины выхода из строя указанного оборудования и техники, подтверждающие вину Поставщика, сумма и сроки выплаты ущерба.

11) Права потребителя (покупателя) по договору:

•	заявлять Поставщику об ошибках, обнаруженных в платежных документах;

•	производить замену измерительных приборов, вносить изменения в схемы учета и расхода электрической энергии, производить замену и подключение электрооборудования только с согласия и в присутствии представителей Поставщика и сетевой организации;

•	заключить договор энергоснабжения (договор купли-продажи электрической энергии) с энергосбытовой организацией при отсутствии перед Поставщиком признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности по оплате и выполнении всех условий, предусмотренных Правилами.

- 3.1.2. Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения Первоманского сельсоветацентрализованная. Источниками электроснабжения являются:

- понизительная подстанция ПС 35/10 кВ «Ветвистое» №80, оборудованная двумя трансформаторами 5600кВА каждый;

- понизительная подстанция ПС 35/6кВ «Первоманская» №83, оборудованная двумя трансформаторами 4000кВА каждый.

Электроснабжение потребителей осуществляется посредством ВЛ 10(6)кВ.

Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, в количестве 19 шт. и воздушные линии электропередачи 10кВ имеют высокую степень износа, по данным эксплуатирующей организации 70-100%, и нуждаются в капитальном ремонте.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части жилого фонда с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

- 3.1.3 Балансы и мощности ресурса

Электропотребление Первоманского сельсовета предусматривается жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 3.1.3.1. Электрическая нагрузка на объекты культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование потребителя | Электрическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели, м2, место | норма, кВт/м2, кВт/место | всего, кВт |
| Объекты культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ п. Первоманск | 140 | 0,25 | 35 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения п. Первоманск | 468 | 0,25 | 117 |
| 3 | Отделение общей врачебной практики | 100 | 0,054 | 5,4 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт д. Кускун | 100 | 0,054 | 5,4 |
| 5 | Дом культуры п. Первоманск | 200 | 0,46 | 92 |
| 6 | Дом культуры п. Ветвистый | 100 | 0,46 | 46 |
| 7 | Библиотека п. Первоманск | 200 | 0,054 | 10,8 |
| 8 | Библиотека п. Ветвистый | 150 | 0,054 | 8,1 |
| 9 | Физкультурно-спортивные залы | 644,8 | 0,054 | 34,8 |
| 10 | Отделения почтовой связи | 100 | 0,054 | 5,4 |
|  | Итого объектов культурно-бытового обслуживания |  |  | 359,9 |

Таблица 3.1.1.2. Объем электропотребления по населенным пунктам Первоманского сельсовета

| № п/п | Потребитель | Электропотребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Первоманск | 1 789 998 |
| 2 | п. Ручейки | 15 282 |
| 3 | п. Ветвистый | 115 847 |
| 4 | д. Кускун | 3 700 379 |
| 5 | Всего по МО | 5621506 |

Соответствие с генеральным планом потребления электроснабжения Первоманского сельсовета на расчетный срок 2036 год приведен в Таблице 3.1.3.3.

Таблица3.1.3.3. ЭлектропотреблениевПервоманском сельсовете на расчетный срок 2036 год.

| №п/п | Потребитель | МВт.ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2036 |
| 1 | Потреблениеэлектроэнергии, кВт | 534,9 | 993,5 |

- 3.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

По состоянию на 01.01.2021 года:

•	доля объемов электрической энергии (далее по тексту – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %;

•	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %;

•	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями на территории Первоманского сельсовета составляет 100 %.

- 3.1.5 Зона действия источников ресурса и дефициты мощности

Таблица 3.1.5. Зоны обслуживания на территории Первоманского сельсовета

| Район | Населенный пункт | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| Манский район | п. Первоманск | ПАО «Красноярскэнергосбыт» |
| Манский район | п. Ветвистый | ПАО «Красноярскэнергосбыт» |
| Манский район | д. Кускун | ПАО «Красноярскэнергосбыт» |
| Манский район | п. Ручейки | ПАО «Красноярскэнергосбыт» |

По состоянию на 01.10.2021 года дефицитов мощности не наблюдается.

- 3.1.6. Надежность работы системы

С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения поселения предусматриваются распределение потребителей на категории по надежности электроснабжения.

Категория надежности электроснабжения электроприемники определяется по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35-76 «Котельные установки» и других.

Большая часть потребителей относится ко II категории – детские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вместимостью свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания с количеством рабочих мест свыше 50, установки тепловых сетей и котельных и другие электроприемники. Канализационные очистные сооружения и канализационные насосные станции, не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод, водопроводные очистные сооружения и насосные станции (число жителей более 50 тыс. чел.), противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, которые относятся к потребителям I категории.

В Первоманского сель схема электроснабжения полностью соответствует категоричности потребителей по надежности.

В рамках настоящей программы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Первоманского сельсовета, предусмотрена реконструкция существующих линий электропередач и трансформаторных подстанций по мере достижения предельного нормативного срока службы.

Также надежность работы систем электроснабжения зависит технических/технологических нарушений. Данные по надежности работы систем электроснабжения Первоманского сельсовета представлены в Таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6. НадежностьсистемыэлектроснабженияПервоманского сельсовета

| № | Оперативноенаименованиеотключенногооборудования(населённыйпункт) | Дата и времяпрекращенияэлектроснабженияпотребителей | Дата и времявосстановленияэлектроснабженияпотребителям | Причинаотключения | Недоотпускэлектроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | н/д | 27.10.2021 | 27.10.2021 | Вследствие междуфазного замыкания при подхлесте проводов из-за веток деревьев на ВЛ 6 Кв ф. 83-04 в пролете №№86-:-92 из-за порывов ветра | н/д |
| 2 | н/д | 30.11.2021 14:42 | 30.11.2021 | В 14:42 включили АВ 0,4 Кв Л-З на КТПН 83-05-7/630, потребители запитаны полностью. Причина: дерево в пролете опор 9-:-10. Погодные условия: -9 С, ветер порывы 16 м/с. | н/д |

- 3.1.7. Качество поставляемого ресурса

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормыопределяетМежгосударственныйстандарт:«Электрическаяэнергия.Совместимостьтехническихсредствэлектромагнитная.Нормыкачестваэлектрическойэнергиивсистемахэлектроснабженияобщегоназначения»ГОСТ13109-97.ВТаблице3.1.7приведеныосновныепоказателикачестваэлектрическойэнергииинаиболеевероятныепричиныотклоненияотнормативныхпоказателей.

Таблица3.1.7. Показателикачестваэлектрическойэнергии

| № п/п | Обозначение | НаименованиеПКЭ | Наиболеевероятная причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонениенапряжения |  |  |
| 1.1 | δUy | установившееся отклонениенапряжения | графикнагрузки потребителя |
| 1.2 | Колебаниянапряжения |  |  |
| 1.3 | δUt | размахизменения напряжения | потребитель срезкопеременнойнагрузкой |
| 1.4 | Pt | дозафликера |  |
| 2 | Несимметриянапряженийвтрёхфазнойсистеме |  |  |
| 2.1 | K2U | коэффициентнесимметрии напряжений по обратнойпоследовательности | потребитель снесимметричнойнагрузкой |
| 2.2 | K0U | коэффициентнесимметриинапряженийпо нулевой последовательности |  |
| 3 | Несинусоидальностьформыкривойнапряжения |  |  |
| 3.1 | KU | коэффициент искажениясинусоидальностикривой напряжения | потребительснелинейнойнагрузкой |
| 3.2 | KU(n) | коэффициентn-ой гармоническойсоставляющейнапряжения |  |
| 4 | Прочие |  |  |
| 4.1 | Δf | отклонениечастоты | особенностиработысети,климатические условияилиприродныеявления |
| 4.2 | ΔtП | длительностьпровала напряжения |  |
| 4.3 | Uимп | импульсноенапряжение |  |
| 4.4 | KперU | коэффициентвременного перенапряжения |  |

Выполнитьоценкуситуацииподанномуразделувчастикачествапоставляемой в Первоманском сельсовете электрической энергии непредставляетсявозможнымвсвязисотсутствиемнеобходимойинформации.

- 3.1.8 Воздействие на окружающую среду

Однимизвидовзагрязненияокружающейсредыявляетсяэлектромагнитноезагрязнение.Главнымиихисточникамиявляютсяэлектростанции и подстанции, телевизионные и радиолокационные станции,высоковольтныелинииэлектропередач,электротранспортидр.

Меройвоздействияэлектромагнитныхполейявляетсянапряженностьполя.Поляповышеннойнапряженностиоказываютнегативноевоздействиенаорганизм человека, вызывают расстройства нервной системы, головную боль,утомляемость,развитиеневрозов,бессонницуит.д.

Вцеляхсниженияотрицательноговоздействияорганизации,промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов исооружения,являющиесяисточникамиэлектромагнитногозагрязнения,необходимоотделятьсанитарно-защитнымизонамиоттерриториижилойзастройки,ландшафтно-рекреационныхзон,зонотдыха,территорийкурортов,санаториев,домовотдыха,стационарныхлечебно-профилактическихучреждений,территорийсадоводческихтовариществикоттеджнойзастройки,коллективныхилииндивидуальныхдачныхисадово-огородныхучастков.

Защитныезоныотлинийэлектропередачинапряжением6,35,110,220, 500 кВ устанавливаются в размере 10, 15, 20, 25, 30 метров в обе стороны отвертикальнойпроекциикрайнихпроводов,всоответствиис«Правиламиустановления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особыхусловийиспользованияземельныхучастков,расположенныхвграницахтакихзон»,утвержденнымиПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот24февраля2009г.№160.

Санитарный разрыв для линии электропередачи 500 кВ устанавливаетсяв размере 30 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитныезоныисанитарнаяклассификацияпредприятий,сооруженийииныхобъектов».

- 1.3.9 Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния ПАО «Красноярскэнергосбыт» выполнены на основе бухгалтерской отчетности за период2019-2021годы.Даннаяотчетностьявляетсядостоверной,очемсвидетельствуютрезультатыежегодныхаудиторскихпроверок,проводимыхвсоответствиисдействующимзаконодательством.

ПроведениеанализафинансовогосостоянияПАО «Красноярскэнергосбыт»  необходимосцельювыявленияналичия/отсутствиявозможности финансирования части мероприятий настоящей программы засчетсобственныхсредств.

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ключевыми показателями являются:

- результаты анализа структуры источников средств предприятия;

- результаты анализа ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

Результаты анализа структуры источников средств предприятия ПАО «Красноярскэнергосбыт» представлены в Таблице ниже.

Таблица1.3.9. АнализструктурыисточниковсредствПАО «Красноярскэнергосбыт», тыс. руб.

| Наименованиепоказателя | На30 сентября 2022 г. | На31 декабря 2021г. | На31 декабря 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ |  |  |  |
| Нематериальныеактивы | 30 169 | 33 501 | 4 656 |
| Результатыисследованийиразработок | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | - | - | - |
| Оборотныесредства, в том числе: | 1 411 609 | 1 010 562 | 667 390 |
| Основные средства | 854 873 | 852 609 | 854 715 |
| Незавершенное строительство | 556 736 | 157 896 | 12 366 |
| Потребление объектов основных средств | 0 | 57 | 309 |
| Финансовыевложения | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 248 478 | 252 957 | 267 906 |
| Прочиевнеоборотныеактивы | 47 375 | 46 632 | 54 759 |
| Итого | 1 737 631 | 1 343 652 | 994 711 |
| IIОБОРОТНЫЕАКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы, в том числе: | 44 088 | 64 318 | 55 579 |
| Материально-производственные запасы | 32 595 | 48 186 | 43 821 |
| Затраты в незавершенном производстве | - | - |  |
| Готовая продукция и товары для перепродаж | 3 169 | 3 224 | 8 402 |
| Товары будущего периода | 8 324 | 12 908 | 3 356 |
| Налогнадобавленнуюстоимостьпоприобретенным ценностям | 6 052 | 4 157 | 2 272 |
| Дебиторскаязадолженность, в том числе: | 2 948 572 | 2 707 618 | 2 641 957 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 1 147 | 559 | - |
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 1 147 | 559 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: | 2 947 425 | 2 707 059 | 2 641 957 |
| Покупатели и заказчики | 2 705 015 | 2 421 956 | 2 397 316 |
| Авансы выданные | 98 973 | 204 219 | 165 926 |
| Прочая дебиторская задолженность | 143 437 | 80 884 | 78 715 |
| Переплаты по налогам и сборам | 62 378 | 14 181 | 11 561 |
| Задолженность внебюджетных фондов | 5 | 1 | - |
| Краткосрочная задолженность прочих дебиторов | 81 054 | 66 702 | 67 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | - | - | - |
| Денежныесредстваиденежныеэквиваленты, в том числе | 1 516 200 | 1 995 501 | 1 536 721 |
| Расчетные счета | 6 950 | 27 940 | 3 870 |
| Прочие денежные средства, в том числе | 4 250 | 7 561 | 7 851 |
| Денежные эквиваленты | 1 505 000 | 1 960 000 | 1 525 000 |
| Прочиеоборотныеактивы | 110 278 | 149 774 | 118 364 |
| Итого | 4 625 190 | 4 921 368 | 4 354 893 |
| БАЛАНС | 6 362 821 | 6 265 020 | 5 349 604 |
| ПАССИВ IIIКАПИТАЛИРЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставныйкапитал(складочныйкапитал,уставнойфонд, вкладытовариществ) | 15 301 | 15 301 | 15 301 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 128 093 | 128 093 | 128 093 |
| Резервный капитал | 765 | 765 | 765 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 3 117 562 | 2 429 546 | 1 653 455 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 2 391 416 | 3 039 118 | 2 263 027 |
| Непокрытый убыток прошлых лет | (609 572) | (609 572) | (609 572) |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 1 335 718 | - | - |
| Итого | 3 261 721 | 2 573 705 | 1 797 614 |
| IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемныесредства | 8 598 | 3 304 | - |
| Отложенныеналоговыеобязательства | 57 609 | 19 237 | 19 569 |
| Прочиеобязательства | - | - | - |
| Итого | 66 207 | 22 541 | 19 569 |
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемныесредства | - | - | - |
| Кредиторскаязадолженность. в том числе: | 2 613 811 | 3 164 264 | 3 074 602 |
| Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 729 018 | 2 062 115 | 1 950 808 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда | 23 762 | 29 044 | 28 543 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 79 452 | 24 548 | 16 941 |
| Задолженность по налогам и сборам | 147 774 | 189 733 | 306 228 |
| Задолженность участникам по выплате доходов | 26 040 | 16 580 | 14 873 |
| Прочие кредиторы | 607 765 | 842 244 | 757 209 |
| Доходыбудущихпериодов | - | - | - |
| Оценочныеобязательства | 421 069 | 504 497 | 457 804 |
| Прочие обязательства | 13 | 13 | 15 |
| Итого | 3 034 893 | 3 668 774 | 3 532 421 |
| БАЛАНС | 6 362 821 | 6 235 020 | 5 349 604 |

В целом результаты проведения финансовой диагностики ПАО «Красноярскэнергосбыт» свидетельствуютовысокойфинансовойнезависимостипредприятияотвнешнихисточниковфинансирования,деятельность оценивается как высоколиквидная, по результатам финансовогогодазафиксированополучениечистойприбылиотреализациидеятельности.

На основании выше указанного необходимо предусмотреть возможностьфинансирования мероприятий программы в части электроснабжения за счеттарифных источников в размере, не превышающем допустимый рост тарифов.

- 3.1.10.	Анализ структуры тарифов на электрическую энергию

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края, поставляемой населению, на 2021г. представлены в Таблице 3.1.10.1.

Таблица 3.1.10.1 Тарифынаэлектрическуюэнергиюна территории Красноярского края на2021г.

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | В пределах соц. нормы |  |  |  | Сверх соц. нормы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  |
| 1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
| 1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,97 |  | 3,12 | +5,05% | 4,76 |  | 5 | +5,04% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 3,1 |  | 3,25 | +4,84% | 4,97 |  | 5,22 | +5,03% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
| 2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,08 |  | 2,18 | +4,81% | 3,33 |  | 3,5 | +5,11% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,17 |  | 2,28 | +5,07% | 3,48 |  | 3,66 | +5,17% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
| 3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,08 |  | 2,18 | +4,81% | 3,33 |  | 3,5 | +5,11% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,17 |  | 2,28 | +5,07% | 3,48 |  | 3,66 | +5,17% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
| 4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,08 |  | 2,18 | +4,81% | 3,33 |  | 3,5 | +5,11% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,17 |  | 2,28 | +5,07% | 3,48 |  | 3,66 | +5,17% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 1,81 |  | 1,9 | +4,97% | 2,9 |  | 3,05 | +5,17% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,09 |  | 1,14 | +4,59% | 1,74 |  | 1,83 | +5,17% |
| 4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещенийгарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
| 4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,97 |  | 3,12 | +5,05% | 4,76 |  | 5 | +5,04% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 3,1 |  | 3,25 | +4,84% | 4,97 |  | 5,22 | +5,03% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в пункте 2 данной таблицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
| 4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,97 |  | 3,12 | +5,05% | 4,76 |  | 5 | +5,04% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 3,1 |  | 3,25 | +4,84% | 4,97 |  | 5,22 | +5,03% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2 данной таблицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | одноставочный тариф | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
| 4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 2,97 |  | 3,12 | +5,05% | 4,76 |  | 5 | +5,04% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |
| 4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пиковая зона | Руб./квт ч | 3,1 |  | 3,25 | +4,84% | 4,97 |  | 5,22 | +5,03% |
|  | полупиковая зона | Руб./квт ч | 2,58 |  | 2,71 | +5,04% | 4,14 |  | 4,35 | +5,07% |
|  | ночная зона | Руб./квт ч | 1,55 |  | 1,63 | +5,16% | 2,48 |  | 2,61 | +5,24% |

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат в сфере электроснабжения за период 2020-2021 гг. произведена на основе данных, подлежащих раскрытию на официальном сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт»в Таблице 3.1.10.2.

Таблица3.1.10.2. Себестоимостьреализованнойпродукции,работ,услугпоэлементам затратПАО «Красноярскэнергосбыт»

| Наименование показателя | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 37 126 998 | 34 188 910 |  |
| Себестоимость продаж | (33 726 864) | (30 653 045) | (31 951 407) |
| Валовая прибыль (убыток) | 3 400 134 | 3 535 865 |  |
| Коммерческие расходы | (997 194) | (1 046 122) | (1 690 145) |
| Управленческие расходы | (751 220) | (566 739) | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 1 651 720 | 1 923 004 | 1 579 388 |
| Проценты к получению | 89 699 | 52 441 | 7 929 |
| Проценты к уплате | - | - |  |
| Прочие доходы | 1 127 809 | 1 078 266 |  |
| Прочие расходы | (1 236 493) | (2 008 375) | (2 085 781) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 632 735 | 1 045 336 |  |
| Налог на прибыль | (361 535) | (247 399) |  |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | (339 335) | (413 551) | (315 156) |
| отложенный налог на прибыль | (22 200) | 166 152 | 132 970 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | - | - | - |
| Прочее | 25 641 | 6 618 | 54 650 |
| Чистая прибыль (убыток) | 1 296 841 | 804 555 | 466 095 |
| Совокупный финансовый результат периода | 1 296 841 | 804 555 | 466 095 |

- 3.1.11.	Технические и технологические проблемы в системе

Основные проблемы системы электроснабжения:

•	Для надежного электроснабжения потребителей поселения необходима вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП;

•	Дальнейшее развитие системы электроснабжения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач;

•	Повышение	 надежности работы системы электроснабжения, с реконструкцией существующих электроподстанций и воздушных линий;

•	Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

- 3.2. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

- 3.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Жилпрогресс-1» (ОГРН 1132452002572, ИНН 2424007395, КПП 245201001, юридический адрес: 663502, Красноярский край, Манский район, поселок Первоманск, улица Крупской, дом 4).

ООО «Жилпрогресс-1»: осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка тепловой энергии;

- передача тепловой энергии;

- передача и распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных потребителей и т.п.);

- деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях;

- техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка тепловых сетей и тепломеханического оборудования;

- гидравлические	испытания	наружных	трубопроводов	и	систем теплопотребления.

Договорные отношения, возникающие между ООО «Жилпрогресс-1» (теплоснабжающей организацией) и потребителями (абонентами и исполнителями коммунальных услуг), регулируются договорами на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ.

Существенными условиями договоров для бытового использования тепловой энергии потребителем (абонентом), в целях теплоснабжения объектов частной застройки, заключаемых между ООО «Жилпрогресс-1» (ЕТО) и потребителями (абонентами) являются следующие условия:

1) объем фактически полученной Потребителем тепловой энергии за расчетный период определяется на основании показаний расчетных приборов учета, а при не предоставлении показаний или отсутствии расчетных приборов учета – в соответствии с действующим законодательством, исходя из установленного норматива потребления;

2) стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ;

3) потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за тепловую энергию, обязаны уплатить ЕТО пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

4) ЕТО не несет ответственность за перерывы в подаче тепловой энергии, произошедшие по вине Потребителя и (или) лиц, привлекаемых Потребителем, для обслуживания тепловых сетей, входящих в состав имущества ООС, или вызванные стихийными явлениями, а также при выполнении предписания Государственных органов надзора;

5) ЕТО несет ответственность за качество тепловой энергии на границе раздела тепловых сетей и сетей, входящих в состав имущества ООС опосредованном присоединении через сети лиц, не оказывающих услуг по передаче тепловой энергии или через бесхозяйные объекты – в границах эксплуатационной ответственности ЕТО;

6) стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения настоящего договора и наступление которых Стороны не могли предвидеть;

7) потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу ЕТО или иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации своего оборудования

8) теплоснабжающая организация обязуется:

• подавать Потребителю тепловую энергию в необходимом объеме на границу тепловых сетей с ООС;

• обеспечить Потребителю бесперебойную подачу тепловой энергии на границе тепловых сетей с ООС, в течение отопительного периода;

•	 обеспечить Потребителю бесперебойную подачу тепловой энергии на границе тепловых сетей с ООС, в течение отопительного периода.

9) потребитель обязан:

•	 своевременно и в полном объеме вносить плату за использованную тепловую энергию (утечку теплоносителя) в срок до 10 числа месяца следующего за прожитым;

•	 обеспечить учет потребляемой тепловой энергии допущенными в эксплуатацию приборами учета, соответствующими требованиям законодательства РФ о единстве измерений и прошедшими государственную поверку. Указанные приборы должны иметь контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля;

• обеспечивать доступ уполномоченных представителей ЕТО, ее полномочных на объект и к месту установки приборов учета для проверки их наличия или отсутствия, технического состояния, целостности пломб, а также достоверности переданных Потребителем сведений о показаниях расчетных приборов учета, а в отсутствие прибора учета – для проверки сведений о количестве фактически проживающих граждан.

10) расчетным периодом для оплаты фактически потребленной тепловой энергии является календарный месяц;

11) размер платы за тепловую энергию, использованную Потребителем для теплоснабжения, рассчитывается, исходя из объема потребленной тепловой энергии, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

12) потребитель производит оплату за фактически потребленную тепловую энергию и теплоноситель (объем утечки) в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае возникновения задолженности у Потребителя за потребленную тепловую энергию и теплоноситель (объем утечки) более одного расчетного периода оплата, произведенная Потребителем, идет в счет погашения ранее выставленных, но неоплаченных в полном объеме квитанций.

- 3.2.2.	 Характеристика системы теплоснабжения

- 3.2.2.1 Источники тепловой энергии (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)

На территории поселка Первоманск функционирует 1 муниципальная котельная, расположенная в производственном секторе № 4, здание 2. Муниципальная котельная отапливает 21 здание многоквартирных домов, 208 зданий индивидуальных жилых домов, 17 общественных зданий и имеет тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 11,02 км.

Система теплоснабжения поселка Первоманск является открытой системой теплоснабжения.

Теплоснабжение жилых домов усадебного типа, общественных зданий, расположенных на территории поселка Первоманск, не подключенных к муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

Системы теплоснабжения поселка Ветвистый, поселка Ручейки, деревни Кускун являются децентрализованными системами теплоснабжения. На территории указанных населенных пунктов муниципальные котельные и тепловые сети отсутствуют. Теплоснабжение жилых домов усадебного типа, общественных зданий, расположенных на территории указанных населенных пунктов, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

- 3.2.2.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты (анализ эффективности и надежности имеющихся сетей теплоснабжения)

Тепловые сети муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) имеют по одному магистральному выводу в двухтрубном металлическом нерезервируемом исполнении, выполненному подземной прокладкой в лотках с теплоизоляцией из полиуретана, минеральной ваты, изовера, изоспана, полиэтилена, минеральной плиты, каучука, оканчивающемуся секционирующей арматурой в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, общественных зданиях потребителей тепловой энергии. Компенсация температурных удлинений тепловых сетей муниципальной котельной осуществляется с помощью углов поворотов теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Центральные тепловые пункты и тепловые павильоны тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют. Вводы магистральных сетей от муниципальной котельной в промышленные объекты отсутствуют.

Схемы тепловых сетей в зоне действия муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть схемы теплоснабжения».

Параметры тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Таблице 3.2.2.2.

Таблица 3.2.2.2. Параметры тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| № п/п | Наименование параметра тепловых сетей | Значение параметра тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Год начала эксплуатации | 1978 |
| 2 | Наружный диаметр, мм | 57-420 |
| 3 | Материал изготовления | Сталь |
| 4 | Схема исполнения | Двухтрубная |
| 5 | Конструкция | Тупиковая |
| 6 | Протяженность, км | 11,02 |
| 7 | Глубина прокладки, м | 1 |
| 8 | Тип изоляции | Полиуретан, минеральная вата, изовер, изоспан, полиэтилен, минеральная плита, каучук |
| 9 | Тип компенсирующих устройств | Углы поворота теплотрассы, П-образные компенсаторы |
| 10 | Тип прокладки | Подземная в лотках |
| 11 | Давление сетевой воды в подающем трубопроводе, кг/см2 | 7,4 |
| 12 | Давление сетевой воды в обратном трубопроводе, кг/см2 | 6,5 |
| 13 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -37 °С) | 95 |
| 14 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С (при температуре наружного воздуха -37 °С) | 70 |
| 15 | Материальная характеристика, м2 | 2633,78 |
| 16 | Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к тепловым сетям, Гкал/час | 3,324 |
| 17 | Эксплуатационный срок службы, лет | 43 |
| 18 | Остаточный эксплуатационный ресурс, лет | 0 |
| 19 | Износ, % | 51 |
| 20 | Состояние | Годны к эксплуатации |

Тепловые сети муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) на праве муниципальной собственности принадлежат Администрации муниципального образования Первоманского сельсовета, эксплуатируются единой теплоснабжающей организацией ООО «Жилпрогресс-1». Бесхозные тепловые сети на территории Первоманского сельсовета по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

- 3.2.3.	Балансы и мощности ресурса (анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса)

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), потерь тепловой мощности в тепловых сетях муниципальной котельной и расчетной тепловой нагрузки по муниципальной котельной представлены в Таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| Наименование параметра | Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 22 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 16 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | 0,014 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 15,986 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | 0,644 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,324 |

Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Таблице 3.2.3.2.

Таблица 3.2.3.2. Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2)

| Наименование параметра | Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) |
| --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | 12,018 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час | 0 |

Дефициты тепловой мощности нетто муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

- 3.2.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 100%.

- 3.2.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)

Зона действия муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) охватывает центральную часть поселка Первоманск по улице Гагарина, улице Зеленая, улице Кравченко, улице Крупской, улице Лесная, улице Мрачека, улице Новая, улице Приозерная, улице Рябинского, улице Садовая, улице Солнечная, улице Тельмана. К муниципальной котельной подключено 21 здание многоквартирных домов, 208 зданий индивидуальных жилых домов и 17 общественных зданий.

- 3.2.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

В целях определения надежности системы теплоснабжения муниципального образования используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, соответствие установленной мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности системы теплоснабжения определяется по формуле:

К = (КЭ + КВ + КТ + КБ + КР + КС) / n,

где:

- КЭ- коэффициент надежности электроснабжения источника тепловой энергии;

- КВ - коэффициент надежности водоснабжения источника тепловой энергии;

- КТ- коэффициент надежности топливоснабжения источника тепловой энергии;

- КБ - коэффициент размера дефицита тепловой мощности источника тепловой энергии;

- КР - коэффициент резервирования;

- КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Указанные критерии зависят от наличия резервного электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников тепловой энергии, состояния тепловых сетей, и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

В зависимости от совокупного значения коэффициентов надежности теплоснабжения выделяются следующие степени надежности систем теплоснабжения:

- высоконадежные: значение К более 0,9;

- надежные: значение К от 0,75 до 0,89;

- малонадежные: значение К от 0,5 до 0,74;

- ненадежные: значение К менее 0,5.

Степень надежности систем теплоснабжения Первоманского сельсоветапредставлена в Таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6Степень надежности системы теплоснабжения Первоманского сельсовета

| Наименование муниципальной котельной | Коэффициенты надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  | Степень надежности системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | К |  |
| Муниципальная котельная поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,73 | Малонадежная |

Аварийные отключения потребителей тепловой энергии, вырабатываемой муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), за последние 3 года отсутствуют.

Графические материалы в виде карт-схем тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) представлены в Приложении 1 к Схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) «Картографическая часть схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения)».

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от «17» октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 3 года в Первоманском сельсовете отсутствуют.

В соответствии со СП.124.13330.2012 «Тепловые сети», восстановление теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, производится в следующие сроки:

при диаметре тепловых сетей 300 мм - в течение 15 часов;

при диаметре тепловых сетей 400 мм - в течение 18 часов;

при диаметре тепловых сетей 500 мм - в течение 22 часов;

при диаметре тепловых сетей 600 мм - в течение 26 часов;

при диаметре тепловых сетей 700 мм - в течение 29 часов;

при диаметре тепловых сетей от 800 до 1000 мм - в течение 40 часов;

при диаметре тепловых сетей от 1200 до 1400 мм - в течение 54 часов.

### 3.2.7. Качество поставляемого ресурса

Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

• продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

• плановое окончание отопительного сезона;

• плановое начало отопительного сезона;

• при	ликвидации	аварии	продолжительность	перерыва не превышает 4 часов.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется качественным методом, количественным методом, качественно-количественным методом.

При применении качественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется температура воды, подаваемой в тепловую сеть, при неизменном расходе теплоносителя.

При применении количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии изменяется расход теплоносителя при неизменной температуре.

При применении качественно-количественного метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии  одновременно изменяется температура и расход теплоносителя.

Регулирование отпуска тепловой энергии от муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) потребителям тепловой энергии по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год осуществляется посредством применения качественного метода. При применении качественного метода отпуска тепловой энергии от муниципальной котельной тепловые сети муниципальной котельной в меньшей степени подвержены разрегулировке вследствие постоянного расхода сетевой воды.

Отпуска тепловой энергии муниципальной котельной полностью удовлетворяют потребности потребителей Первоманского муниципального образования в тепловой энергии, вследствие чего, изменение температурных графиков на перспективу до 2036 года не прогнозируется.

Время работы тепловых сетей принимается в соответствии со СП 131.13330.2020 «СНиП 23- 01-99* Строительная климатология»:

-	продолжительность отопительного сезона Z = 249 дней;

-	продолжительность летнего сезона Z = 116 дней.

- 3.2.8. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Согласно п. 4 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливается обязанность проводить расчет нормативов допустимых выбросов веществ 1 и 2 класса опасности (радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами) для объектов III категории негативного воздействия на окружающую среду.

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории Первоманского муниципального образования является муниципальная котельная.

Муниципальные котельные Первоманскогомуниципального образования работают на угле. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо), а так же выбросы в местах хранения отходов.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для котельной, не разработан.

- 3.2.9.	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1» выполнен на основе годовой финансовой отчетности за 2021 г. Данная отчетность является достоверной, о чем свидетельствуют результаты ежегодных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Проведение анализа финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1» необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств.

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «Жилпрогресс-1» ключевыми являются:

• результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1»;

• результаты анализа ликвидности ООО «Жилпрогресс-1»

• финансовой устойчивости ООО «Жилпрогресс-1».

Результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1» представлены в Таблице 3.2.9.

- Таблица 3.2.9. Анализ структуры источников средств ООО «Жилпрогресс-1», тыс. руб.

| Наименование показателя | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Основные средства | 1 316 | - | - |
| Итого по разделу I | 1 316 | - | - |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 1 692 | 883 | 368 |
| Дебиторская задолженность | 29 851 | 27 944 | 22 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 007 | 471 | 685 |
| Итого по разделу II | 32 550 | 29 298 | - |
| БАЛАНС | 33 866 | 29 298 | - |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 28 434 | 22 909 | - |
| Итого по разделу III | 28 444 | 22 919 | 18 405 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 5 422 | 6 379 | - |
| Итого по разделу V | 5 422 | 6 379 | - |
| БАЛАНС | 33 866 | 29 298 | - |

- 3.2.10 Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию

Существующий (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2039 год) размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первоманского сельсовета, представлены в Таблице 3.2.10.1.

Таблица 3.2.10.1. Существующий (отчетный (базовый) 2021 год) и перспективные (расчетный 2039 год) размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Первоманского сельсовета

| Наименование показателя | Существующий и перспективные размеры тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям сельсовета, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы |
| Размер тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 3098,53 | 3231,77 | 3361,04 | 3495,48 | 3635,30 | 3780,71 | 4599,81 | 5596,37 | 6295,16 |

Таблица 3.2.10.2. Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию ООО «Жилпрогресс-1», тыс. руб.

| Наименование показателя | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 36 408 | 38 203 | 37 767 |
| Себестоимость продаж | (40 029) | (44 459) |  |
| Валовая прибыль (убыток) | (3 621) | (6 256) |  |
| Управленческие расходы | (5 972) | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | (9 593) | (6 256) |  |
| Прочие доходы | 16 235 | 12 745 | 10 357 |
| Прочие расходы | (619) | (1 483) |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 023 | 5 006 |  |
| Налог на прибыль | (490) | (491) | (469) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | (490)* | (491)* |  |
| Прочее | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 5 533 | 4 515 |  |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 5 533 | 4 515 | - |

- 3.2.11 Техническиеитехнологическиепроблемывсистеме

Основной проблемой развития системы теплоснабжения Первоманского сельсовета в целом является низкая потребность среди потребителей тепловой энергии сельсовета в централизованном теплоснабжении. Население сельсовета предпочитает установку индивидуальных источников тепловой энергии - индивидуальных отопительных печей, отопительных тепловых генераторов, работающих на различных видах котельно-печного топлива.

Проблемами организации качественного теплоснабжения Первоманского сельсовета являются отсутствие водоподготовительной установки в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепловой энергии, вырабатываемой муниципальной котельной, отсутствие в муниципальной котельной средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепловой энергии, отсутствие организации ведения статистики по авариям на тепловых сетях муниципальной котельной.

Проблемой организации надежного и безопасного теплоснабжения Первоманского сельсовета являются износ котельного и вспомогательного оборудования, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), износ тепловых сетей муниципальной котельной, низкое качество теплоизоляции тепловых сетей муниципальной котельной.

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год отсутствуют.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2), по состоянию на отчетный (базовый) 2021 год не выносились.

- 3.3. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

- 3.3.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Первоманского сельсовета ресурсоснабжающей организацией является ООО «Жилпрогресс-1» (ИНН 2424007395).

ООО «Жилпрогресс-1» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения ООО «Жилпрогресс-1» использует комплекс инженерно-технических водопроводных сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении Администрации Первоманского сельсовета.

Договорные отношения,	возникающие между ООО «Жилпрогресс-1» и потребителями (населением и юридическими лицами), регулируются:

•	договорами о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;

•	договорами холодного водоснабжения и водоотведения;

•	договорами ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг.

Существенными условиями договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения является:

1) организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном.

Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения»;

2) подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме;

3) срок подключения объекта;

4) характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению);

5) права и обязанности сторон;

6) размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов;

7) порядок исполнения договора;

8) ответственность сторон;

9) обстоятельства непреодолимой силы;

10) порядок урегулирования споров и разногласий;

11) срок действия договора;

12) прочие условия.

В приложениях к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения имеются:

1) условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

2) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

3) размер платы за подключение (технологическое присоединение);

4) акт о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Существенными условиями договора холодного водоснабжения является:

1) организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду. Абонент обязуется оплачивать холодную питьевую воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором;

2) граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности. Место исполнения обязательств по договору определяется в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности;

3) срок и режим подачи холодной воды;

4) тарифы, сроки и порядок оплаты по договору;

5) права и обязанности сторон;

6) порядок осуществления учета поданной холодной воды, сроки и способы представления показаний приборов учета организации;

7) порядок обеспечения абонентом доступа организации к водопроводным сетям, местам отбора проб воды, приборам учета холодной воды;

8) порядок контроля качества питьевой воды;

9) места и порядок отбора проб воды;

10) условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения;

11) порядок уведомления организации о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение;

12) условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту;

13) порядок урегулирования споров и разногласий;

14) ответственность сторон;

15) обстоятельства непреодолимой силы;

16) действие договора;

17) прочие условия.

В приложениях к договору холодного водоснабжения имеются:

1) сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения);

2) сведения об узлах учета и приборах учета воды и места отбора проб воды;

3) сведения о показаниях приборов учета водоснабжения за расчетный месяц.

Существенными условиями договора ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг является:

1) ресурсоснабжающая организация обязуется отпускать исполнителю питьевую воду, а исполнитель обязуется оплачивать отпущенную питьевую воду в объёме, и сроки в соответствии с условиями настоящего договора;

2) отпуск питьевой воды исполнителю производится из системы водоснабжения ресурсоснабжающей организации согласно условиям настоящего договора, а также выданным условиям на подключение, а при их отсутствии - техническим условиям на подключение (если выдача таких условий была предусмотрена законодательством), в объёме необходимом для предоставления коммунальных услуг гражданам;

3) качество холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения. В случае реализации ресурсоснабжающей организацией плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие к установленным требованиям, допускается несоответствие качества подаваемой холодной питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность;

4) обязанности и права ресурсоснабжающей организации;

5) обязанности и права исполнителя;

6) определение качества отпущенной питьевой воды;

7) взаимодействие сторон при поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемых услуг;

8) цена договора и тарифы;

9) срок и порядок расчетов по договору;

10) ответственность сторон;

11) форс-мажор

12) прочие условия.

- 3.3.2.	Характеристика системы водоснабжения

- 3.3.2.1 Источники водоснабжения (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)

Источниками водоснабжения Первоманского сельсовета являются подземные воды.

На территории Первоманского сельсовета организовано централизованное водоснабжения.

Водоснабжение в Первоманском сельсовете имеет в своем составе 6 скважин подземного питьевого водоснабжения и 1 источник технического водоснабжения (поверхностный), из них:

- в п. Первоманск: 4-е водозаборные скважины расположены (ул. Новая 25Б, ул. Новая 28А, ул. Новая 28Б, ул. Садовая 22В) используются для централизованного питьевого водоснабжения;

- в п. Первоманск: 1-ин поверхностный источник технического водоснабжения (южнее 500м. п. Первоманск на реке М.Ангажа), обеспечивающий подпиточной водой централизованную котельную;

- в п. Ветвистый: 1-на водозаборная скважина расположена, ул. Центральная, 30Б, используется для централизованного питьевого водоснабжения;

- в п.Ручейки: 1-на водозаборная скважина, расположена в производственном секторе, используется для централизованного питьевого водоснабжения.

Также часть населения пользуется индивидуальными скважинами или поверхностными водами.

Из скважин централизованного водоснабжения вода, поступает в резервуары накопители (п. Первоманск ул. Садовая 22Г, Новая 25В), далее самотеком и по средством насосных станций (п. Ветвистый, п. Ручейки) поступает в сеть централизованного водоснабжения.

- 3.3.2.2	 Водопроводные сети системы водоснабжения (анализ эффективности и надежности имеющихся сетей водоснабжение)

В Первоманском сельсовете прокладка сети централизованного водоснабжения подземная. Общая протяженность централизованных водопроводных сетей составляет 22083 м. Основная часть сетей водоснабжения введена в эксплуатацию с 1985 года, в последующие годы были капитальные и текущие ремонты. Износ сетей централизованного водоснабжения в среднем -12%.

В п. Первоманск водопровод технического водоснабжения от нежилого здания насосная «Озеро» до нежилого здания «Котельная» протяженностью 1809 метров используется для подпитки котельной, источником водоснабжения, который является водоем – водохранилище (пруд).

Характеристика существующих централизованных водопроводных сетей приведена в Таблице 3.3.2.2

Таблица 3.3.2.2 - Характеристика существующих централизованных водопроводных сетей.

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Диаметр труб (мм) | Протяженность, м | Материал труб | Тип прокладки | Год строительства | износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первоманск | ул. Новая, ул. Кравченко, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Лесная, ул. Крупской, ул. Приозерная, ул. Тельмана, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Кольцевая, ул. Лушовая, ул. Восточная, ул. Рябинского | 50-110 | 15711 | сталь, полиэтилен | Подземная | 1989-2018 | 34 |
| п. Первоманск | водопровод технического водоснабжения от нежилого здания насосная «Озеро» до нежилого здания «Котельная» | 150 | 1809 | сталь | Подземная | 1978 | - |
| п. Ветвистый | ул. Мирная, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Каменная, ул. Кольцевая, ул. Новая | 50,57 | 4650 | сталь, полиэтилен | Подземная | 1985 | 4 |
| п. Ручейки | ул. Кооперативная, ул. Набережная | 50 | 1722 | полиэтилен | Подземная | 2019 | - |
| Всего |  | 50-110 | 23892 | сталь, полиэтилен | Подземная | 1978-2019 | в среднем 12,6 |

### 3.3.3.	Балансы и мощности ресурса (анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса)

Баланс реализации воды по группам потребителей по населенным пунктам представлена ниже.

Таблица 3.3.3 –Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей по населенным пунктам

| №п/п | Группа потребителей | п. Первоманск, м3/год | п. Ветвистый, м3/год | п. Ручейки, м3/год | д. Кускун, м3/год * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 39973,1 | 5583,04 | 1666,83 | н/д |
| 2 | Бюджетные и прочие учреждения | 2458,8 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 3 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 4 | Производственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д |
| 5 | Потери | 15770,0 | 654,99 | 195,55 | н/д |
| 6 | Общее | 58201,9 | 6238,03 | 1862,38 | н/д |

* В д. Кускун водоснабжение нецентрализованное. Бюджетные учреждения отсутствуют, население используют индивидуальные источники водоснабжения или поверхностные воды.

Располагаемая мощность насосного оборудования в Первоманском сельсовете составляет 1272 м³/сут. фактическое среднее потребление воды в сутки по сельсовету составляет 544,88 м³/сут.

Резерв производственных мощностей составляет 727,12 м³/сут., что составляет 57,16 %.

В целом настоящий момент централизованное водоснабжение поселения не испытывает дефицита воды. Источники водоснабжения имеют достаточный дебет и установленную мощность насосного оборудования. Однако на одной скважине отмечается недостаточный дебет воды (п. Первоманск ул. Садовая 22В). Данный факт отмечается в разные периоды времени года, в основном при максимальном водопотреблении (лето).

- 3.3.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.

В настоящее время в Первоманском сельсовете приборы учета установлены в полном объеме: население – 95%, бюджетные учреждения – 100%. Учет водопотребления ведется по нормативу потребления.

В целях повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании в процессе предоставления централизованного водоснабжения, необходимо предусмотреть установку приборов учета воды на источнике водоснабжения.

Указанные мероприятия позволят проводить мониторинг потребления воды населением и бюджетными учреждениями, принимать своевременные меры по энергетической эффективности при организации централизованного водоснабжения.

- 3.3.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)

В Первоманском сельсовете, технологические зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения отражены в Приложении № 1 и представлены в следующем виде:

1. В поселке Первоманск:

- водоснабжение обеспечивается по сети централизованного водоснабжения общей протяженностью 15711 м. Сети централизованного водоснабжения проложены подземной прокладкой на глубине 2,5 м. ниже уровня поверхности земли, протяжённостью 9426,6 м или 40%. Совместно с тепловыми сетями в железобетонных лотках, протяжённостью 6284,4 м или 60%.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение - отсутствует.

- водопровод технического водоснабжения котельной (подпитка) от нежилого здания насосная «Озеро» до нежилого здания «Котельная» общей протяженность 1809 м;

2. В поселке Ветвистый:

- централизованное водоснабжение обеспечивается по сети трубопровода общей протяженностью 4650 м. Сети проложены подземной прокладкой на глубине 2,5 м. ниже уровня поверхности земли.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение – отсутствует.

3. В поселке Ручейки:

- централизованное водоснабжение обеспечивается по сети трубопровода общей протяженностью 1722 м. Сети проложены подземной прокладкой на глубине 2 метра ниже уровня поверхности земли.

- нецентрализованное (летнее) водоснабжение – отсутствует.

4. В деревне Кускун:

- централизованное и нецентрализованное (летнее) водоснабжение отсутствует. Население использует индивидуальные скважины или поверхностные источники воды, а так же в деревне Кускун организована доставка воды специализированным автотранспортом.

Централизованное горячее водоснабжение (далее - ГВС) представлено только в п. Первоманск, система зависимая (открытая), водоразбор осуществляется из сетей теплоснабжения идущих от котельных. Подпитка воды для котельной производится из поверхностного источника (пруд на реке М.Ангажа).

- 3.3.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)

За предшествующие 5 лет, аварийных ситуаций, перерывов в водоснабжении, выхода из строя оборудования источников водоснабжения не зафиксированы.

Предписания органов государственного надзора по надежности и бесперебойности водоснабжения на территории Первоманского сельсоветанет.

В Таблице 3.3.6 указаны показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения (существующее и перспективное положение).

Таблица 3.3.6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя качества | ед. измерения | Базовый 2021 год | Промежуточный 2022 -2026 | Промежуточный 2027 - 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности сети водоснабжения, нуждающаяся в замене | % | 12 | 5 | 0 |
| 2 | Число аварий и аварийных отключений водоснабжения | Кол-во | 0 | 0 | 0 |

- 3.3.7. Качество поставляемого ресурса

Согласно Приказа Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0 %;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - 0%.

В Первоманском сельсовете, вода, поднятая на водозаборном сооружении для централизованной сети водоснабжения, за базовый 2021 год, проходила проверку и лабораторные испытания и соответствует всем требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения.

- 3.3.8. Воздействие на окружающую среду

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

– для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

– условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

– при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

– помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

В данном случае, в схеме водоснабжения Первоманского сельсовета запланированы мероприятия по водоподготовке, такие как УФ-обеззараживания воды. Так как вода, поступающая из подземного источника, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", вышеуказанное мероприятие носит характер превентивных мер по недопущению бактерицидного загрязнения воды на источниках водоснабжения (РЧВ и сети) в перспективе.

Дополнительные мероприятия по водоподготовке в системе холодного питьевого водоснабжения в Первоманском сельсовете, до настоящего момента не организованы, на перспективу не планируются.

- 3.3.9. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1»выполнен на основе годовой финансовой отчетности за 2021 г. Данная отчетность является достоверной, о чем свидетельствуют результаты ежегодных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Проведение анализа финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1» необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств.

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «Жилпрогресс-1» ключевыми являются:

•	 результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1»;

• результаты анализа ликвидности ООО «Жилпрогресс-1»;

•	 финансовой устойчивости ООО «Жилпрогресс-1».

Результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1» представлены в Таблице 3.3.9.

Таблица 3.3.9. Анализ структуры источников средств ООО «Жилпрогресс-1», тыс. руб.

| Наименование показателя | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Основные средства | 1 316 | - | - |
| Итого по разделу I | 1 316 | - | - |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 1 692 | 883 | 368 |
| Дебиторская задолженность | 29 851 | 27 944 | 22 954 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 007 | 471 | 685 |
| Итого по разделу II | 32 550 | 29 298 | - |
| БАЛАНС | 33 866 | 29 298 | - |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 28 434 | 22 909 |  |
| Итого по разделу III | 28 444 | 22 919 | 18 405 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 5 422 | 6 379 | - |
| Итого по разделу V | 5 422 | 6 379 | - |
| БАЛАНС | 33 866 | 29 298 | - |

- 3.3.10 Анализ структуры себестоимости тарифов на водоснабжения

Тарифы на водоснабжение утверждены Приказом Министерством политики Красноярского края от 14.12.2020 год № 765-в.

Тарифы на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский район, п. Первоманск, ИНН 2424007395)представлены в Таблице 3.3.10.1.

Таблица 3.3.10.1. Динамика тарифов на холодное водоснабжение «Жилпрогресс-1» на период с 1.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

| Наименованиенаселенногопункта | Периоддействия | Тариф(руб./м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочиепотребители | Население (тарифы указывается с учетом НДС) |
| Первоманский сельсовет | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 83,62 | 100,34 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 104,17 | 125,00 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 104,17 | 125,00 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 104,17 | 125,00 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 104,17 | 125,00 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 94,77 | 113,72 |

Таблица 3.3.10.2. Анализ структуры себестоимости тарифов на тепловую энергию ООО «Жилпрогресс-1», тыс. руб.

| Наименование показателя | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 36 408 | 38 203 | 37 767 |
| Себестоимость продаж | (40 029) | (44 459) |  |
| Валовая прибыль (убыток) | (3 621) | (6 256) |  |
| Управленческие расходы | (5 972) | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | (9 593) | (6 256) |  |
| Прочие доходы | 16 235 | 12 745 | 10 357 |
| Прочие расходы | (619) | (1 483) |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 023 | 5 006 |  |
| Налог на прибыль | (490) | (491) | (469) |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | (490)* | (491)* |  |
| Прочее | - | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 5 533 | 4 515 | - |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | 5 533 | 4 515 | - |

- 3.3.11 Технические и технологические проблемы в системе

В Первоманском сельсовете при обеспечении централизованным водоснабжением существуют следующие проблемы:

- отсутствует водоочистка и обеззараживание воды;

- износ сетей централизованного водоснабжения;

- износ резервуара ВНБ;

- износ насосного оборудования (крыльчатка);

- недостаточный уровень воды (дебет) на водозаборной скважине в п. Первоманск, ул. Садовая, 22В.

Значительный износ приводит к техническим и технологическим проблемам, возникающим при водоснабжении сельсовета. На данный момент за 2021 год аварий в системе централизованного водоснабжения не зафиксировано.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, нет.

- 3.4. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

- 3.4.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории Первоманского сельсовета ресурсоснабжающей организацией является ООО «Жилпрогресс-1» (ИНН 2424007395).

ООО «Жилпрогресс-1» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения ООО «Жилпрогресс-1» использует комплекс инженерно-технических водопроводных сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении Администрации Первоманского сельсовета.

### 3.4.2 Характеристика системы водоотведения

### 3.4.2.1 Источники водоотведения (анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения)

В настоящее время в Первоманском сельсовете отведение хозяйственно - бытовых стоков осуществляется централизованным и децентрализованным способом. Протяженность канализационных сетей составляет 6500 м, год строительства - 1988 г. Глубина прокладки труб 0,5-4,5 м. В настоящее время, по данный обслуживающей организации износ сетей составляет 1%.

Структура системы сбора и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов.

Сточные воды от потребителя в п. Первоманск отводятся по самотечной сети протяжённостью 6500 км в безнапорный главный коллектор, далее по асбестоцементной трубе протяженностью 2535 м в пруд – накопитель.

В 2020 году начато строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/сут. На момент разработки программы строительство завершено. В настоящий момент проводятся пуско-наладочные работы.

В других населенных пунктах отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом.

### 3.4.2.2 Водопроводные сети системы водоотведения (анализэффективности и надежности имеющихся сетей водоснабжение)

В Первоманском сельсовете отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 6,5 км. Трубопроводы канализации выполнены из асбестоцемента.

В Таблице 3.4.2. указан перечень и сведения о техническом состоянии объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица. 3.4.2. Перечень и сведения о техническом состоянии объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатация | Характеристика | Износ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | 1988г. | протяженность 6500м, диаметр: -L1635м-Ø100 мм; -L2330-Ø150 мм; - L2535-Ø300 мм; | >5% | - |

### 3.4.3. Балансы и мощности ресурса (анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса)

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Баланс поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения Первоманского сельсовета, в Таблице3.4.3.1.

Таблица 3.4.3.1. Баланс поступления сточных вод

| № пп | Водоотведение | Объем поступление сточных вод, тыс. м3/год | Доля от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 19,632 | 88,3 |
| 2 | Бюджетные и прочие учреждения | 2,512 | 11,3 |
| 3 | Прочее | 0,089 | 0,4 |
| 4 | Всего по Первоманскому сельсовету | 22,233 | 100 |

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Баланс поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения Первоманского сельсовета, в Таблице3.4.3.2

Таблица. 3.4.3.2. Баланс поступления сточных вод

| № п/п | Водоотведение | Объем поступление сточных вод, тыс. м3/год | Доля от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 19,632 | 88,3 |
| 2 | Бюджетные и прочие учреждения | 2,512 | 11,3 |
| 3 | Прочее | 0,089 | 0,4 |
| 4 | Всего по Первоманскому сельсовету | 22,233 | 100 |

Основная часть образования сточных вод происходит в населенном пункте п. Первоманск. В Первоманском сельсовете в настоящее время канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### 3.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета

В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

### 3.4.5. Зона действия источников ресурса и дефициты мощности (анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности)

К централизованной зоне водоотведения Первоманского сельсовета относится поселок Первоманск. Общая численность абонентов обхваченных централизованной системой водоотведения составляет 1566 человек или 58,6%. К нецентрализованной зоне водоотведения относится д. Кускун, п. Ветвистый, п. Ручейки.

В Первоманском сельсовете в настоящее время канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В базовом 2021 году общий объем водоотведения, составляет 22,233 тыс.м³/год. Общий расчетный баланс поступления сточных вод в 2039 году по Первоманскому сельсовету составляет 93,870  тыс. м³/год .

В 2020г начато строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/ сутки. Строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы.

### 3.4.6. Надежность работы системы (анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения)

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важных составляющих благополучия поселка.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежными долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротенки. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Надежность и безопасность объектов централизованной системы водоотведения Нийского муниципального образования напрямую зависит от надежности магистрального трубопровода, насосных станций и герметичности резервуара-накопителя, что в настоящее время может являться проблемным вопросом, ввиду давнего времени строительства линейных объектов водоотведения.

В Первоманском сельсовете в настоящее время канализационные очистные сооружения отсутствуют.

### 3.4.7. Качество поставляемого ресурса

Качествоуслугводоотведенияопределяетсяусловиямидоговораигарантируетбесперебойностьихпредоставления,атакжесоответствиестандартаминормативамПДСвводоем.

Показателями,характеризующимипараметрыкачествапредоставляемыхуслугиподдающимисянепосредственномунаблюдениюиоценкепотребителями,являются:

- перебоивводоотведении;

- частотаотказоввуслугеводоотведения;

- отсутствиепротечекизапаха.

Таблица 3.4.7. Параметрыоценкикачествапредоставляемыхуслугводоотведения

| Нормативныепараметрыкачества | Допустимыйпериодипоказателинарушения(снижения)параметровкачества |
| --- | --- |
| Бесперебойноекруглосуточное водоотведениевтечениегода | а)плановый -неболее8часоввтечениеодногомесяца б)приаварии-неболее8 часоввтечениеодногомесяца |
| Экологическаябезопасностьсточныхвод | НедопускаетсяпревышениеПДВвсточныхводах,превышениеПДКвприродныхводоемах |

Очисткусточныхвод,какправило,следуетограничиватьдостепени,обеспечиваемойсооружениямиполнойбиологическойочистки(БПКполночищеннойводы-10-15мг/л),дажееслипорасчетутребуетсятолькомеханическаяилинеполная биологическаяочистка.

Расчетыпоопределениютребуемойстепениочисткисточныхводвыполняютсясцельювыявлениянеобходимостидоочисткисточныхвод,т.е.сниженияБПК20ниже10-15мг/л.

Расчет требуемой степени очистки сточных вод производится из условия, чтопослесбросасточныхводконцентрациязагрязненийврасчетномствореводоеманебудетпревышатьихПДКдлярыбохозяйственныхводоемовпервойкатегории.

В настоящее время действующие КОС на территории Первоманского сельсовета отсутствуют, утилизация осадков сточных вод производится за пределами сельсовета.

### 3.4.8. Воздействие на окружающую среду

Одной из основных проблем системы водоотведения в России является ее негативное влияние на экологию. Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

В Первоманском сельсовете очистка сточных вод не осуществляется, канализационные очистные сооружения отсутствуют. Воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не оказывается.Утилизация осадков сточных вод производится за пределами сельсовета.

### 3.4.9. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1» выполнен на основе годовой финансовой отчетности за 2021 г. Данная отчетность является достоверной, о чем свидетельствуют результаты ежегодных аудиторских проверок, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

Проведение анализа финансового состояния ООО «Жилпрогресс-1» необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств.

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «Жилпрогресс-1» ключевыми являются:

• результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1»;

• результаты анализа ликвидности ООО «Жилпрогресс-1»

• финансовой устойчивости ООО «Жилпрогресс-1».

Результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «Жилпрогресс-1» представлены в Разделе 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» в пункте 3.3.9. «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы»

### 3.4.10 Анализ структуры себестоимости тарифов

Тарифы на водоснабжение утверждены Приказом Министерством политики Красноярского края от 14.12.2020 год № 765-в.

Тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилпрогресс-1» (Манский район, п. Первоманск, ИНН 2424007395) представлены в Таблице 3.3.10.

Результаты анализа структуры себестоимости тарифов на водоотведение ООО «Жилпрогресс-1» представлены в Разделе 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» в пункте 3.3.10. «Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы»

Таблица 3.4.10. Динамика тарифов на водоотведение «Жилпрогресс-1» на период с 1.01.2021 г. по 31.12.2023 г.

| Наименованиенаселенногопункта | Периоддействия | Тариф(руб./м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочиепотребители | Население (тарифы указывается с учетом НДС) |
| Первоманский сельсовет | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,80 | 39,36 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 42,30 | 50,76 |

### 3.4.11 Технические и технологические проблемы в системе

На сегодняшний день, в связи с низким износом существующих объектов централизованного водоотведения, а так же началом реализацией планов по строительству КОС, дополнительных мероприятия по реализации схемы водоотведения в Первоманском сельсовете, не требуется.

Объекты централизованного водоотведения работают в штатном режиме, аварии и перерывы в работе централизованного водоотведения в Первоманском сельсовете не зафиксированы.

- 3.5.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

- 3.5.1.	Институциональная структура

Транспортировку твердых бытовых отходов осуществляет управляющая компания ООО «РостТех».

Отходы транспортируются на Красноярский правобережный полигон твердых бытовых отходов. Основными направлениями деятельности ООО «РостТех», является:

• услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов III-IV классов опасности;

• заключение договоров возмездного оказания услуг по обращению с отходами осуществляется с собственниками (организациями, предприятиями и частными лицами) твердых коммунальных отходов. По договору на оказание услуг по обращению с отходами ООО «РостТех» принимает ТКО в объеме и в местах, которые определены договором, и обеспечивает их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение. Возможность заключения договора разового и на постоянной основе;

• перечень отходов, с которыми осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с отходами III - IV класса опасности.

- 3.5.2 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

В настоящее время на территории сельсовета действуют два объекта размещения отходов – свалки, расположенная в районе д. Кускун и п. Первоманск.

Таблица 3.5.2. Сведения о несанкционированных местах размещения отходов (свалках) на рассматриваемой территории

Таблица 3.5.2. Сведения о несанкционированных местах размещения отходов (свалках) на рассматриваемой территории

| Наименование объекта | Тип объекта | Состояние объекта | Ближайший населенный пункт | Направление | Расстояние | Площадь объекта с учетом СЗЗ, га | Вместимость, т | Мощность, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка | Свалка ТКО | Действующий | Кускун | Ю | 0,75 | 0,20 | 800,00 | 10,00 |
| Свалка | Свалка ТКО | Действующий | Первоманск | С-В | 1,00 | 0,50 | 6000,00 | 1800,00 |

На территории Первоманского сельсовета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в рабочем поселке, но и на прилегающих территориях.

В соответствии с утвержденной «Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края» (Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 29.10.2019 №77-1795-од" "О внесении изменений в Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края " от 23.06.2016 № 1/451-од  «Об утверждении территориальной схемы  обращения с отходами, в том числе коммунальными отходами, в Красноярском крае»), муниципальное образование Манский район относится к  Красноярской правобережной технологической зоне.

В Красноярской правобережной технологической зоне по результатам конкурсного отбора назначен региональный оператор, который осуществляет сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО.

В настоящее время ТКО муниципального образования поступают на Мусоросортировочный комплекс ООО "РостТех". Расположенный в 950 м на север от СНТ «Подснежник-Шумково».Далее отходы планируется захоранивать на объекте по размещению промышленных и коммунальных отходов ООО "РостТех".

- 3.5.3.Балансы и мощности ресурса

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Расчет количества твердых коммунальных отходов произведен согласно приказов Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «О внесении изменения в Приказ министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 15.01.2021 № 77-51-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» № 77-523-од от 05.02.2021 и № 77-712-од от 05.03.2021. Первоманский сельсовет относится к Красноярской правобережной технологической зоне.

Таблица 3.5.3. Ориентировочные количества образующихся твердых коммунальных отходов

| Наименование отхода | Код | Класс | Места образования | Кол-во м3/год, расчетный срок | Способ удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы (мусор) от уборки территории | 7 31 200 01 72 4 | V | Твердые покрытия | 9542,5 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | IV | помещения квартир, лестн. площадки | 2255,4 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | V | д.сады и школы | 36,48 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 | V | продовольственные магазины | 33,012 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 | V | Магазины промтоваров | 75,168 | вывоз на полигон ТКО |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | V | Учреждение клубного типа | 56,16 | вывоз на полигон ТКО |
| ИТОГО |  |  |  | 11998,72 |  |

- 3.5.4 Воздействие ТБО на окружающую среду

Работа по совершенствованию сбора твердых бытовых отходов, в первую очередь, направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории Первоманского сельсовета. Приоритет в этой работе принадлежит организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, имеющим лицензии на деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации Первоманского сельсовета . Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

- увеличение земельных площадей, занятых на санкционированные места размещения отходов;

- загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

- рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

- существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

### 3.5.5. Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса. Тарифы на коммунальные ресурсы

Анализ финансового состояния отношении Общества с ограниченной ответственностью «РостТех» (ИНН 240401001; основной вид деятельности: обработка и утилизация опасных отходов (38.22), юридический адрес: 662520, Красноярский Край, Березовский район, поселок городского типа Березовка, ул. Центральная, здание 54, помещение 2, 3 комната 25).

Проведение анализа финансового состояния ООО «РостТех»  необходимо с целью выявления наличия/отсутствия возможности финансирования части мероприятий настоящей программы за счет собственных средств.

Для определения наличия (или отсутствия) возможности финансирования реализации мероприятий настоящей программы за счет собственных средств ООО «РСО» ключевыми являются:

• результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «РостТех»;

• результаты анализа ликвидности ООО «РостТех»;

• финансовой устойчивости ООО «РостТех».

Результаты анализа структуры источников средств предприятия ООО «РостТех»  представлены в Таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5. Анализ структуры источников средств ООО «РостТех», тыс. руб.

| Наименование показателя | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Основные средства | 66 925 | 91 521 |  |
| Отложенные налоговые активы | 102 452 | 63 977 | 31 133 |
| Итого по разделу I | 169 377 | 155 498 |  |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |
| Запасы | 4 715 | 5 348 |  |
| Дебиторская задолженность | 503 688 | 465 749 |  |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 131 245 | 500 245 | 106 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 10 964 | 22 756 |  |
| Прочие оборотные активы | 1 | 1 | 11 712 |
| Итого по разделу II | 650 613 | 994 099 |  |
| БАЛАНС | 819 990 | 1 149 597 | 801 268 |
| ПАССИВ |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (313 176) | (117 317) |  |
| Итого по разделу III | (313 166) | (117 307) |  |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | - | - | - |
| Итого по разделу IV | - | - |  |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| Заемные средства | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1 133 156 | 1 266 904 | 682 054 |
| Прочие обязательства | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1 133 156 | 1 266 904 | 682 054 |
| БАЛАНС | 819 990 | 1 149 597 | 801 268 |

### 3.5.6 Анализ структуры тарифов сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Долгосрочные единые предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении ООО «РостТех» по Красноярской правобережной технологической зоне, в Таблицах3.5.6.1 и 3.5.6.2.

Таблица 3.5.6.1. Долгосрочные предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

| Наименованиенаселенногопункта | Периоддействия | Тариф(руб./м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прочиепотребители | Население (тарифы указывается с учетом НДС) |
| Первоманский сельсовет | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,80 | 39,36 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 42,30 | 50,76 |
|  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 42,30 | 50,76 |

Таблица 3.5.6.2. Анализ структуры себестоимости тарифов на ТКО ООО «РостТех»

| Наименование показателя | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 1 122 658 | 1 095 701 | 1 148 135 |
| Себестоимость продаж | (1 266 601) | (1 303 408) | (1 246 233) |
| Валовая прибыль (убыток) | (143 943) | (207 707) |  |
| Управленческие расходы | (39 235) | (35 680) |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | (183 178) | (243 387) |  |
| Проценты к получению | - | 169 | 411 |
| Прочие доходы | 18 118 | 61 802 |  |
| Прочие расходы | (28 486) | (19 235) | (37 579) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | (193 546) | (200 651) |  |
| Налог на прибыль | 38 476 | 38 420 |  |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 1* | 5 576* | (1 370)* |
| отложенный налог на прибыль | 38 475 | 32 844 | 31 133 |
| Прочее | - | 289 | 1 370 |
| Чистая прибыль (убыток) | (155 070) | (161 942) | (120 111) |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |
| Совокупный финансовый результат периода | (155 070) | (161 942) | (120 111) |

- 3.5.7 Технические и технологические проблемы в системе сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твердых бытовых отходов на территории Первоманского сельсовета:

• отсутствие на территории муниципального образования полигона твердых бытовых отходов;

• наличие на территории муниципального образования несанкционированных свалок;

• отсутствие на большинстве территорий домовладений организованных мест для сбора крупногабаритных отходов;

• отсутствие селективного сбора отходов от населения муниципального образования, в том числе опасных отходов (люминесцентные ламы, использованные батарейки) и пластиковой тары, которые негативно влияют на экологическую ситуацию в муниципальном образовании.

- 3.6. Анализ существующего состояния системы газоснабжения

В Первоманском сельсовете в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Проектом АО «Газпром промгаз» предусматривается строительство межпоселкового распределительного газопровода для транспортировки потребителям природного газа.

- РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021– 2022 года» разрабатывается для следующих целей:

-	обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

-	организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

-	технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

-	мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первоманского муниципального образования», не разработана.

Действующие программы по установке приборов учёта на территории Первоманского сельсовета отсутствуют.

- 4.1 Анализсостоянияэнергоресурсосбережения

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону РФ № 261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиям.

- 4.2 Анализсостоянияучетапотребленияресурсов,используемыхприборовучета ипрограммно-аппаратных комплексов

Руководствуясьпунктом5статьи13ФедеральногозаконаРФ от23.11.2009г. №261-ФЗ«Обэнергосбережениииоповышенииэнергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийскойФедерации»собственникижилыхдомов,собственникипомещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на деньвступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 годаобеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды,природногогаза,тепловойэнергии,электрическойэнергии,атакжевводустановленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирныедомавуказанныйсрокдолжныбытьоснащеныколлективными(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, атакже индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборамиучета.

Внастоящеевремя,дляпотребителей,необорудованныхприборамиучетарасчетызапотребляемыеэнергоресурсы,предусмотреныподоговорным(расчетным)величинам.

Таблица 4.2.Данные по охвату приборами учета потребителей энергетических ресурсов Первоманского сельсовета

| № п/п | Коммунальная услуга | Процент установленных приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 100 |
| 2 | Теплоснабжение | 100 |
| 3 | Водоснабжение | 95 |
| 4 | Водоотведение | 0 |
| 5 | Газоснабжение | отсутствует |

- РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 года № 48.

Данная методика устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Первоманского сельсовета по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

• спрос на коммунальные ресурсы;

• показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

•	 показатели надежности поставки ресурса;

•	 показатели качества поставляемого ресурса;

• показатели экологичности производства ресурсов;

•	 другие показатели.

Таблица 5.1. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыэлектроснабженияПервоманского сельсовета

| №п/п | Группапоказателей | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами), Пп | Показатель уровня надежности реализуемых товаров (услуг) | ПП | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| 2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций | ПТСО | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |
| 3 |  | Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения | ПТПР | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 | 1,0154 |
| 4 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственныхмощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 |  | Обеспеченностьпотребителями товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 |  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2.ЦелевыепоказателиразвитиясистемытеплоснабженияПервоманского сельсовета

| № п/п | Группапоказателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)* | источника теплоты | Рит | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 2 |  | тепловых сетей | Ртс | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3 |  | потребителя теплоты | Рпт | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 |  | системы централизованного теплоснабжения в целом | Рсцт | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 |  | Обеспеченность потребителями товаров и услуг приборами учета | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 |  | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97;тепловых сетей Ртс = 0,9;потребителя теплоты Рпт = 0,99; системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,9 х 0,97 х 0,99 = 0,86.

Таблица 5.3. Целевыепоказателиразвитиясистемыутилизации(захоронения)ТБОПервоманского сельсовета

| № п/п | Группапоказателей | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./ день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Коэффициент заполняемости полигона* | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  | Удельное потребление | м2/чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Качество производимых товаров | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*В  границах административной территории Первоманского сельсоветаполигон ТБО отсутствует.

Таблица 5.4. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыводоснабженияПервоманского сельсовета

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | Уровень потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | Количество аварийна сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Уровеньаварийности | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 8 |  | Обеспеченность товаров и услуг приборами учета | % | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 5.5.ЦелевыепоказателиразвитиясистемыводоотведенияПервоманского сельсовета*

| №п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение / год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | Наличие контроля качестватоваров и услуг | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Надежность снабженияпотребителей товарами (услугами) | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 6 | Сбалансированностьсистемы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

** В 2020 году начато строительство очистных сооружений канализации в п. Первоманск производительностью 200 м3/сут. На момент разработки программы строительство завершено. Проводятся пуско-наладочные работы

Таблица5.6. ЦелевыепоказателиразвитиясистемыгазоснабженияПервоманского сельсовета*

| № п/п | Группа показателей | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Уровень загрузки производственных мощностей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Обеспеченность товаров и услуг приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Проект по газификации Первоманского сельсовета в настоящий момент не реализован. В перспективе развитие газификация сельсовета предполагается, целевые показатели, возможно, определить после его разработки и определения года реализации.

- РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения поселения, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Предусмотренные мероприятия, направлены на обеспечение новых потребителей электрической энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества электроснабжения в Первоманском сельсовете. Перечень мероприятий приведен в Таблице 6.

Инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» разработанной на территории Первоманского сельсовета нет.

Мероприятия сформированы с учетом потребности Первоманского сельсовета в услугах электроснабжении, требуемым уровнем надежности работы системы электроснабжения, в Таблице6.

Таблица 6 Мероприятия с учетом потребности Первоманского сельсовета

| 1. Мероприятие | Вырубка деревьев в охраняемой зоне ЛЭП |
| --- | --- |
| 2. Цель проекта | Обеспечения надежности работы системы электроснабжения |
| 3. Срок реализации | 2023-2027гг. |
| 4. Объем финансирования, тыс. руб. | 200 |

- РАЗДЕЛ 7.ПЕРСПЕКТИВНАЯСХЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы теплоснабжения поселения, а также обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы водоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Инвестиционной программы ООО «Жилпрогресс-1» разработанной на территории Первоманского сельсовета нет.

Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения Первоманского сельсовета, направлены на обеспечение новых потребителей тепловой энергией, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества теплоснабжения Первоманском сельсовете.

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной представлен в Таблице 7.

Источниками финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальной котельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной являются финансовые средства ресурсоснабжающей организации в рамках инвестиционной программы при заключении концессионного соглашения.

Внедрение указанных мероприятий позволит повысить эффективность и уровень надежности функционирования муниципальной котельной поселка Первоманск.

Таблица 7. Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации муниципальнойкотельной поселка Первоманск и тепловых сетей муниципальной котельной

| Наименование мероприятия | Величина планируемых инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2031 годы | 2032-2036 годы | 2037-2039 годы | Всего |
| Капитальный ремонт котельного агрегата № 1 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | 9437,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9437,00 |
| Разработка проекта, строительство здания и монтаж оборудования индивидуального теплового пункта на улице Приозерной поселка Первоманск | - | 2200,00 | - | - | - | - | - | - | 2200,00 |
| Капитальный ремонт котельного агрегата № 2 КВ-ТС-6,5-150, установленного в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | 9437,00 | - | - | - | - | 9437,00 |
| Реконструкция тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Приозерной протяженностью 0,5 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | 7500,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Тельмана протяженностью 0,11 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | 1210,00 | - | - | - | - | 1210,00 |
| Реконструкция котельного агрегата № 3 КВ-ТС-10-150 и вспомогательного тягодутьевого оборудования, установленных в муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) | - | - | - | - | - | 10437,00 | - | - | 10437,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) с устройством двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 980,00 | - | - | 980,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом оборудования двухконтурной системы отопления в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3450,00 | - | - | 3450,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкции муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 470,00 | - | - | 470,00 |
| Реконструкция муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) с монтажом водоподготовительной установки подпиточной воды в муниципальной котельной | - | - | - | - | - | 3200,00 | - | - | 3200,00 |
| Реконструкция (замена) утеплителя, части трубопроводов, крышек перекрытия лотков тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) по улице Рябинского (нечетная сторона) протяженностью 0,455 км в двухтрубном исполнении | - | - | 5005,00 | - | - | - | - | - | 5005,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной поселка Первоманск (производственный сектор № 4, здание 2) в микрорайоне протяженностью 0,59 км в двухтрубном исполнении | - | 6490,00 | - | - | - | - | - | - | 6490,00 |
| Замена утеплителя трубопроводов тепловых сетей муниципальной котельной (производственный сектор № 4, здание 2) от муниципальной котельной до микрорайона протяженностью 0,67 км в двухтрубном исполнении | - | - | - | - | - | 7370,00 | - | - | 7370,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от ТК1 до д. №30, п. Первоманск | - | - | - | 1085,46 | - | - | - | - | 1085,46 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Мрачека от ТК4 до д. 27 п. Первоманск (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 870,33 | - | 870,33 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Приозерная от д.13 до д. 17 п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 1299,84 | 1299,84 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Зеленая, п. Первоманск (2026-2028г.) | - | - | - | - | 4422,74 | - | - | - | 4422,74 |
| Реконструкция тепловых сетей ул. Солнечная, п. Первоманск (2038г.) | - | - | - | - | - | - | - | 3432,68 | 3432,68 |
| Установка запорно-регулирующего оборудования в целях оптимизации гидравлического режима в системе теплоснабжения потребителей п. Первоманск по ул. Рябинского, ул. Садовая, ул. Тельмана, ул. Мрачека, ул. Гагарина, ул. Лесная, ул. Кравченко, ул. Микрорайон, ул. Крупской, ул. Новая(2036г.) | - | - | - | - | - | - | 1313,00 | - | 1313,0 |
| Реконструкция водозабора технической воды для работы котельной на насосной «Озеро» п. Первоманск (2037г.) | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса на котельной 1ДЗ15-71 на 4Д315-71А п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2032г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой сетевого насоса НЦ400 на насос 1Д315-71 с заменой трубопроводов его обвязки, техническое перевооружение котельной в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2033г.) | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | 600,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-13,5 на 1ДН-12,5 на котле № 1 КВ6 и газоходов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2034г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дымососа ДН-12,5 на ДН-11,2 на котле №2 КВ6 и газоходов его обвязки вп. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Реконструкция котельной с заменой дутьевого вентилятора ВДН-12,5/1500 на ВДН-11,2/1500 котла №2 КВ6 и воздуховодов его обвязки в п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2035г.) | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - | 200,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения питьевой воды по ул. Садовая,22 п. Первоманск (2030-2031гг.) | - | - | - | - | - | 1600,00 | - | - | 1600,00 |
| Реконструкция водозаборного сооружения с монтажом станции автоматического управления погружным насосом п. Ветвистый (2036г.) | - | - | - | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 |
| Выполнение мероприятий в соответствии с СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 п. Первоманск, производственный сектор, 4 (2038-2039гг.) | - | - | - | - | - | - | - | 1100,00 | 1100,00 |
| Итого по мероприятиям | 9437 | 8690 | 5005,0 | 19232,5 | 4422,74 | 27507,0 | 4783,34 | 6432,53 | 85510,1 |

- РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере водоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоснабжения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы водоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первоманского сельсовета.

Мероприятия, предусмотренные выше перечисленным документом, направлены на снижение вредного воздействия на окружающую среду, повышение надежности и качества предоставляемых услуг в Первоманском сельсовете.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам, представлен в Таблице 8.

Таблица 8. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| №п/п | Наименование мероприятия | Год реализации (сумма затрат тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| 1 | Разведка и бурение новых скважин: | - | - | - | 1300 |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | п. Первоманск – 1 скважина. | - | - | - | 750 |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | д. Кускун – 1 скважина. | - | - | - | 750 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство новых сетей централизованного водоснабжения: | - | - | 45000 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | п. Первоманск по улицам Молодежная, Строителей, Западная, Тихая протяженностью 3 км; | - | - | 22500 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | д. Кускун по улице Трактовая протяженностью 3 км. | - | - | 22500 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство зданий водонапорных башен: | 1400 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | - п. Первоманск – 1шт; | 700 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - д. Кускун -1 шт. | 700 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена металлических сетей водоснабжения на полиэтиленовые в п. Ветвистый: | 4563 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | ул. Центральная d=50 мм, L=445м; | 3249 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | ул. Центральная d=25 мм, L=110м. | 803 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | ул. Мирная, L=70м. | 511 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция водозаборного сооружения (скважины) с монтажом станции автоматического управления погружным насосом в п. Ветвистый. | 700 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 6 | Проектирование (внедрение) системы фильтрации и ультрафиолетовое обеззараживание (УФ-обеззараживания) воды на источниках водоснабжения. | 750 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 7 | Разработка и согласование рабочей Программы производственного контроля за качеством питьевой воды, и последующее согласование Программы с Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим Федеральный Государственный санитарно-эпидемиологический контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ИТОГО (тыс.руб): |  | 53713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере водоотведения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы водоотведения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы водоотведения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Первоманского сельсовета.

В настоящее время ведется строительство КОС в поселке Первоманск производительностью 200 м3/сутки. Данное мероприятие является учтено в ранее утвержденных документах территориального развития, не будет включено в мероприятия настоящей схемы водоотведения.

Ввиду достаточности мощностей существующих КНС и низкого износа линейных объектов централизованной системы водоотведения, дополнительных мероприятия по реализации (капитальный ремонт, строительство) схемы централизованного водоотведения в Первоманском сельсовете, не требуется.

В настоящее время действующих инвестиционных программ ООО «Жилпрогресс-1» нет.

- РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТКО

В ходе анализа существующего положения в сфере утилизации (захоронения) ТБО, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы утилизации (захоронения) ТБО. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы утилизации (захоронения) ТБО Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

В настоящее время утилизация (захоронение) ТБО организована централизованно региональным оператором - компанией ООО «РостТех». Вывоз ТБО с территории Первоманского сельсовета производится на Красноярскую правобережную зону.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, Инвестиционная программа ООО «РостТех» в сфере утилизации ТБО Первоманского сельсовета не утверждена.

Утвержденной Генеральной схемы санитарной очистки территории Первоманского сельсовета нет.

- РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере газоснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы газоснабжения поселения. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы газоснабжения Первоманского сельсовета, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы Генерального плана Первоманского сельсовета.

Проектом АО «Газпром промгаз» предусматривается строительство межпоселкового распределительного газопровода для транспортировки потребителям природного газа. Снабжение природным газом населенных пунктов Первоманского сельсовета отсутствует

В настоящее время действующих инвестиционных программ нет.

- РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данные о финансовой потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в Таблице 12.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 122019 тыс. руб. (включая НДС).

Таблица12.СовокупныепотребностивкапитальныхвложенияхдляПрограммы

| №п/п | Наименованиемероприятия | Источниквозвратаинвестиций | Итого, тыс.руб. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 | 2026 | 2026-2031 | 2032 -2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВсегопоПрограмме,втомчисле: |  |  | 122019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | За счет средств, учитываемыхпри установлениирегулируемых государствомцен(тарифов); Собственныесредства;Платазаподключениеновыхпотребителей; Бюджетныесредства | 200 | - | 200 |  |  |  |  | - |
| 2 | Теплоснабжение |  | 85510,1 | 9437 | 8690 | 5005 | 19232,5 | 4422,74 | 38722,87 |  |
| 3 | Водоснабжение |  | 53713 |  | 7413 | 45000 | 1300 |  |  |  |
| 4 | Водоотведение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Утилизация(захоронение)ТКО |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- РАЗДЕЛ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов.

Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей, на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование	газификации	жилищно-коммунального	хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона РФ от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

- РАЗДЕЛ 14. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

- 14.1.	Формирование проектов

Все инвестиционные проекты в разрезе систем коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета, предусмотренные Программой, преследуют следующие цели:

•	 повышение качества и надёжности оказываемых услуг;

•	 обеспечение предоставляемыми услугами новых потребителей;

•	 энергосбережение и повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды;

•	 снижение вредного воздействия, оказываемого на окружающую среду;

•	 выполнение требований законодательства Российской Федерации. Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока окупаемости в данном случае не является возможным, так как часть проектов не несет экономической привлекательности.

В Разделах 6-10 Обосновывающих материалов в разрезе систем коммунальной инфраструктуры, приведена информация по источникам и объёмам необходимого финансирования, преследуемые цели и задачи выполняемых проектов.

- 14.2.	Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат для организаций коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на весь прогнозный период представлены в Разделе 13 Обосновывающих материалов.

- 14.3.	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размер платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия, утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Динамика тарифов Первоманского сельсовета, представленная в Таблице 14.3.

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги. В случае наличия, утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы.

Таблица14.3. ПрогнознаядинамикарегулируемыхтарифовПервоманского сельсоветанапериод2022-2039гг.

| Коммунальныйресурс | Ед.изм. | 2021 (базовый) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифнаэлектрическуюэнергию | руб./кВт·ч | 1,98 | 2,11 | 2,24 | 2,37 | 2,5 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 |
| Тарифнаотопление | руб./Гкал | 3098,53 | 3268,625 | 3438,72 | 3608,815 | 3778,91 | 3949,005 | 4119,1 | 4289,195 | 4459,29 | 4629,385 | 4799,48 | 4969,575 |
| Тарифнахолодноеводоснабжене | руб./м3 | 83,62 | 104,17 | 104,17 | 113,67 | 123,17 | 132,67 | 142,17 | 151,67 | 161,17 | 170,67 | 180,17 | 189,67 |
| Тарифнаводоотведение | руб./м3 | 32,8 | 42,3 | 42,3 | 51,8 | 61,3 | 70,8 | 80,3 | 89,8 | 99,3 | 108,8 | 118,3 | 127,8 |
| ТарифназахоронениеТБО | руб./м3 | 1139,17 | 1264,46 | 1327,105 | 1389,75 | 1452,395 | 1515,04 | 1577,685 | 1640,33 | 1702,975 | 1765,62 | 1828,265 | 1890,91 |
| Тарифнаприродныйгаз | руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 4356,1 | 4681,665 | 4914,535 | 5166,405 | 5418,275 | 5670,145 | 5922,015 | 6173,885 | 6425,755 | 6677,625 | 6929,495 | 7181,365 |
| Среднийтариф |  | 871,22 | 936,333 | 982,907 | 1033,281 | 1083,655 | 1134,029 | 1184,403 | 1234,777 | 1285,151 | 1335,525 | 1385,899 | 1436,273 |

- РАЗДЕЛ 15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- 15.1.	Расчет прогнозного совокупного платежа населения города за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий

Расчет прогнозного совокупного платежа населения Первоманского сельсовета за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в Разделе 2 «Обосновывающих материалов».

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в Разделе 3 Обосновывающих материалов.

В Таблице 15.1 приведен расчет прогнозного совокупного платежа населения Первоманского сельсовета на коммунальные ресурсы.

Таблица15.1. РасчетпрогнозногосовокупногоплатежанаселенияПервоманского сельсоветанакоммунальныересурсы

| Показатель | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупныйплатежкоммунальныхуслугна1чел., руб./мес. | тыс.руб. | 4356,1 | 4681,665 | 4914,535 | 5166,405 | 5418,275 | 5670,145 | 5922,015 | 6173,885 | 6425,755 | 6677,625 | 6929,495 |

- 15.2. Проверка доступности тарифовна коммунальные услуги для населения

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 года  № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

•	 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (среднедушевом доходе);

•	 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

• доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

• доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 года № 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в Таблице 15.2.1.

Таблица15.2.1. Средниезначениякритериевдоступностидлянаселенияплатызакоммунальныеуслуги

| №п/п | Критерии | Уровеньдоступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высокий | доступный | недоступный |
| 1 | Долярасходовнакоммунальные услугив совокупномдоходе,% | от6,3до7,2 | от7,2 до8,6 | свыше8,6 |
| 2 | Долянаселениясдоходаминижепрожиточногоминимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| 3 | Уровеньсобираемостиплатежейзакоммунальные услуги,% | от 92 до95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| 4 | Доляполучателейсубсидийнаоплату коммунальныхуслугвобщейчисленностинаселения | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

ПроверкадоступностикоммунальныхуслугдлянаселенияПервоманского сельсоветаприведенавТаблице15.2.2.

Таблица 15.2.2. ПроверкадоступностикоммунальныхуслугдлянаселенияПервоманского сельсовета

| №п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2039 |
| 1 | Долярасходовнакоммунальные услуги (%) | 4,78 | 5,14 | 5,39 | 5,67 | 5,95 | 6,22 | 6,50 | 6,77 | 7,05 | 7,33 | 7,60 |
|  | Уровеньдоступности | доступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Долянаселениясдоходаминиже прожиточногоминимума (%) | 11,90 | 11,73 | 11,23 | 10,99 | 10,76 | 10,54 | 10,32 | 10,10 | 9,90 | 9,69 | 9,50 |
|  | Уровеньдоступности | недоступный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровеньсобираемостиплатежейза коммунальныеуслуги (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Уровеньдоступности | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доляполучателейсубсидийнаоплату коммунальныхуслугвобщейчисленностинаселения (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Уровеньдоступности | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации Первоманского сельсовета, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристик существующего оборудования расчеты перспективного развития указанные в документах генерального планирования муниципального образования. Базовым периодом для разработки программы принят предшествующий год, году разработки - 2021 год.

Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

Мероприятия Программы разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, объектов, используемых для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса Первоманского сельсовета.

Все обоснования и расчеты по программе делались с помощью электронных моделей. Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края на 2022-2039 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.